佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

公开招标文件

项目编号：FEGD-CT201332

采购人：佛山市消防救援支队

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

发布日期：二0二0 年 十二 月

目    录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  采购项目内容	8

一、项目详细技术要求	8

二、 项目详细商务要求	40

第三部分  投标人须知	45

一、投标须知前附表	45

二、总则及概念释义	47

三、招标文件说明	50

四、投标文件说明	51

五、评标委员会的组成及评审程序	55

六、评审标准与方法	58

七、评审结果确定及合同签订	62

第四部分  合同书范本	64

第五部分  投标文件格式	71

第一章 资格性文件	72

第二章 评审内容索引	79

第三章 商务部分	82

第四章 技术部分	86

第五章 价格部分	88

第六章 其他文件	89

唱标信封内容	91

文件包装袋封面标贴格式	98

- 第一部分  投标邀请函

佛山市消防救援支队第三批装备采购项目项目的潜在投标人应在“佛山市公共资源交易信息化综合平台”完成网上登记并到“远东电子交易平台(http://www.gdydzb.com/)”获取招标文件，并于 2020年12月31日 9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FEGD-CT201332

项目名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：￥7,008,390.00元

最高限价（如有）：￥7,008,390.00元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

2、标的数量：一批

3、简要技术需求或服务要求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市消防救援支队第三批装备采购项目 | 一批 | ￥7,008,390.00元 |

3.1、本项目不允许提交备选方案。

3.2、投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对项目每一包组内其中一部分内容进行的投标均被视为无效投标。

3.3、投标人可对所有分包进行投标或只对其中某一分包进行投标，投标人可成为一个或多个分包的中标人。

3.4、投标人若同时参加多个包组投标的，须针对多个包组进行报名，每个包组的投标文件须分开制作。多个包组不能同时制作在同一投标文件中。

4、其他：详见《招标文件》。

合同履行期限：自合同签订生效之日起3个月内交货。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关证明材料复印件；

1）具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的单位提供营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或银行出具的资信证明，如投标人为新注册成立，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供守法经营声明书）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供守法经营声明书）；

6）法律、行政法规规定的其他条件（提供守法经营声明书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1已于佛山市公共资源交易信息化综合平台办理报名并成功购买本招标文件的投标人；

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的投标。（提供守法经营声明书）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目的投标（提供守法经营声明书）。

3.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；（以采购代理机构于资格审查期间在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准）

3.5本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年12月11日至2020年12月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外）

地点：远东电子交易平台(http://www.gdydzb.com/ ) 或佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一

方式：采购代理机构平台网上报名或现场报名，详见第六点“其他补充事宜”

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年12月31日 9点 30 分（北京时间）

地点：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一（广东远东招标代理有限公司 开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、佛山市公共资源交易信息化综合平台登记报名流程：本项目投标人必须先办理佛山市公共资源交易信息化综合平台供应商信息入库后，并通过登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”报名成功后，才能参与本项目的投标。
(1)供应商信息入库具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网-监督监管-主体信息库-入库指引”栏目相关信息，入库咨询电话：0757-83281129、83281125。
(2)已办理供应商信息入库的供应商，应当在采购公告规定时间内，登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”，按照系统提示进行网上投标登记。
2、供应商在“佛山市公共资源交易信息化综合平台－交易平台”登记成功后，应当在采购公告规定时间内，按代理机构的公司报名流程办理报名手续。

温馨提示：投标人应在递交投标文件截止时间前，按广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》要求，通过广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记（注册路径：“用户登录”-“立即注册”）。否则将会影响中标结果公告发布，由此产生的后果由投标人自行承担。

2、远东电子交易平台(http://www.gdydzb.com/)网上报名获取招标文件流程：本项目招标文件只在远东电子交易平台在线上发售，投标人在购买采购文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/）进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站“下载专区 ——投标人操作手册”，网上注册相应准备资料如下：加盖公章的有效营业执照副本扫描件、法定代表人姓名与身份证号码。

符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买采购文件，购买方式：网上购买，标书款支付方式只接受支付宝付款，不接受现金或其他方式支付。主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://www.gdydzb.com/)完成注册（详细可查看下载专区的《投标人操作手册》）；
2）选择项目：登录后，在“投标-->查看采购公告(投标人)”中，搜索到需要参与的项目，并选择此项目。
3）参与确认：选择“登记参与”，选择相应的标段登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

本项目需提交资料（均须加盖投标人公章）要求为：a.有效的营业执照副本，或社会团体法人证书，或事业单位法人证书，或民办非企业登记证书等复印件；b.法人代表证明及授权文件；c. 佛山市公共资源交易信息化综合平台报名回执。
4）购买招标文件：在登记资料通过审核后，请在“购标、响应文件-->报名下载招标文件”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标文件。

有关网上注册、报名相关疑问，可致电：0757-83332528，邮箱：zgydfs@126.com

5)无法进行网上报名：可携带（a.有效的营业执照副本，或社会团体法人证书，或事业单位法人证书，或民办非企业登记证书等复印件；b.法人代表证明及授权文件；c. 佛山市公共资源交易信息化综合平台报名回执。）到佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区进行现场报名。

3、投标样品递交时间及地点：

3.1、2020年 12 月 30 日 9 点00分—17点30分。请投标人注意在此时间前交样品，如因投标人迟到等原因导致样品递交失败的，采购代理机构不负相关责任。（注：本项目按照包组递交样品，投标人到现场后请先了解各包组装备摆放位置之后再递交样品，并与采购代理机构工作人员确认。样品必须粘贴标签，内容包括“投标人名称、所投包组号、样品名称”。）

3.2、样品的递交时签到地址：佛山市禅城区季华五路十号金融广场17层

3.3、样品的递交及安装地址：佛山市禅城区季华五路十号金融广场（具体楼层按招标代理工作人员指引）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：佛山市消防救援支队

地址：广东省佛山市禅城区

联系方式：0757-82980168

2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司

地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一

联系方式：0757-83332528

3. 项目联系方式

项目联系人:陈先生

联系电话：0757-83332528

八、发布媒体

广东省政府采购网：http://www.gdgpo.gov.cn

佛山市政府采购网：http://foshan.gdgpo.com/

佛山市公共资源交易网：http://ggzy.foshan.gov.cn/

广东远东招标代理有限公司网：http://www.gdydzb.com/home

- 第二部分  采购项目内容

- 一、项目详细技术要求

技术需求明细

一、项目概况

本项目为佛山市消防救援支队第三批装备采购项目。

二、采购项目技术规格、参数及要求

1. 项目采购清单：

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 采购预算金额（元） | 产地要求 | 提交样品 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气充填泵 | 台 | 1 | ￥702,440.00 | 国产产品 |  |
| 2 | 移车器 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 3 | 四合一有毒气体探测仪 | 台 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 4 | 漏电探测仪 | 根 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 5 | 可燃气体检测仪 | 台 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 6 | 测温仪 | 台 | 5 |  | 国产产品 |  |
| 7 | 闪光警示灯 | 个 | 4 |  | 国产产品 |  |
| 8 | 电子气象仪 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 9 | 激光测距仪 | 个 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 10 | 荧光搜救标贴 | 个 | 500 |  | 国产产品 |  |
| 11 | 警戒标志杆 | 根 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 12 | 锥形事故标志柱 | 根 | 10 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 13 | 出入口标志牌 | 组 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 14 | 危险警示牌 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 15 | 手持扩音器 | 个 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 16 | 三节拉梯 | 架 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 17 | 智能监测互救器 | 套 | 1 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 18 | 等离子切割机 | 台 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 19 | 多功能刀具 | 套 | 5 |  | 国产产品 |  |
| 20 | 后场接收装置 | 套 | 2 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 21 | 头骨通话装置 | 套 | 25 |  | 国产产品 |  |
| 22 | 消防过滤式自救呼吸器 | 具 | 50 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 23 | 稳固保护附件 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 24 | 救生缓降器 | 套 | 6 |  | 国产产品 |  |
| 25 | 注入式堵漏工具 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 26 | 木质堵漏楔 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 27 | 金属堵漏套管 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 28 | 电磁式堵漏工具 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 29 | 坑道小型空气输送机 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 30 | 无人机 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 分包2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 穿刺破拆水枪 | 把 | 2 | ￥1,008,600.00 | 国产产品 |  |
| 32 | 转角水枪 | 把 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 33 | 直流水枪 | 把 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 34 | 多功能水枪 | 把 | 20 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 35 | 异型接口 | 个 | 60 |  | 国产产品 |  |
| 36 | 水带带压堵漏 | 套 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 37 | 移动式水带卷盘 | 台 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 38 | 手抬机动泵 | 台 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 39 | 浮艇泵 | 台 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 40 | 气动起重气垫 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 41 | 移动照明灯组 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 42 | 多功能担架 | 个 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 43 | 伤员固定抬板 | 块 | 3 |  | 国产产品 |  |
| 44 | 救援支架 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 45 | 玻璃破碎器 | 套 | 6 |  | 国产产品 |  |
| 46 | 绝缘剪 | 把 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 47 | 移动式发电机 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 48 | 救生照明线 | 套 | 6 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 49 | 竹制两节拉梯 | 把 | 4 |  | 国产产品 |  |
| 50 | 单杠梯 | 把 | 4 |  | 国产产品 |  |
| 51 | 单人洗消帐篷 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 52 | 三合二洗消剂 | KG | 2 |  | 国产产品 |  |
| 53 | 消毒粉 | KG | 10 |  | 国产产品 |  |
| 54 | 雷达生命探测仪 | 套 | 1 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 55 | 躯体固定气囊 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 56 | 便携式的泛光灯 | 套 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 57 | 便携式钢筋速断器 | 套 | 4 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 58 | 4G智能摄像手电 | 把 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 59 | 指环切割器 | 套 | 5 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 分包3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 多功能腰斧 | 把 | 50 | ￥823,700.00 | 国产产品 |  |
| 61 | 灭火防护头套 | 个 | 50 |  | 国产产品 |  |
| 62 | 防静电内衣 | 套 | 50 |  | 国产产品 |  |
| 63 | 抢险救援手套 | 套 | 80 |  | 国产产品 |  |
| 64 | 防化防护服手套 | 套 | 20 |  | 国产产品 |  |
| 65 | 劳动保护手套 | 副 | 100 |  | 国产产品 |  |
| 66 | 防高温手套 | 双 | 50 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 67 | 防蜂服 | 套 | 6 |  | 国产产品 |  |
| 68 | 电绝缘装具 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 69 | 防静电服 | 副 | 30 |  | 国产产品 |  |
| 70 | 阻燃毛衣 | 件 | 30 |  | 国产产品 |  |
| 71 | 降温背心 | 件 | 50 |  | 国产产品 |  |
| 72 | 消防用荧光棒 | 根 | 100 |  | 国产产品 |  |
| 73 | 防毒面具 | 个 | 50 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 74 | 简易防护服 | 套 | 20 |  | 国产产品 |  |
| 75 | 消防员腰包 | 个 | 50 |  | 国产产品 |  |
| 76 | 防滑手套 | 双 | 250 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 77 | 医疗急救箱 | 套 | 10 |  | 国产产品 |  |
| 78 | 防穿刺手套 | 双 | 100 |  | 国产产品 |  |
| 79 | 单兵定位装置 | 套 | 1 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 80 | 远距离救生抛投器 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 81 | 消防救生气垫 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 分包4 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 隔离警示带 | 盘 | 20 | ￥1,508,600.00 | 国产产品 | 提供样品 |
| 83 | 液压破拆工具组 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 84 | 单兵特种作战背包 | 套 | 1 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 85 | 手动破拆工具组 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 86 | 机动链锯 | 具 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 87 | 无齿锯 | 具 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 88 | 多功能挠钩 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 89 | 支撑保护套具 | 套 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 90 | 移动式排烟机 | 台 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 91 | 红外线热成像仪 | 台 | 1 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 92 | 水盾水枪 | 把 | 5 |  | 国产产品 |  |
| 93 | 液压开门器 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 94 | 背负式CAFS灭火系统 | 套 | 8 |  | 国产产品 |  |
| 分包5 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 导流式直流喷雾水枪 | 支 | 8 | ￥634,250.00 | 国产产品 |  |
| 96 | 手动隔膜抽吸泵 | 台 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 97 | 防爆输转泵 | 台 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 98 | 无火花工具组 | 套 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 99 | 两叉分水器 | 个 | 5 |  | 国产产品 |  |
| 100 | 三叉分水器 | 个 | 5 |  | 国产产品 |  |
| 101 | 65MM止水器 | 个 | 10 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 102 | 80MM止水器 | 个 | 5 |  | 国产产品 |  |
| 103 | 中转水囊 | 个 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 104 | 救生软梯 | 个 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 105 | 20米65mm水带 | 盘 | 200 |  | 国产产品 |  |
| 106 | 20米80mm水带 | 盘 | 100 |  | 国产产品 |  |
| 107 | 水带包布 | 个 | 36 |  | 国产产品 |  |
| 108 | 水幕水带 | 盘 | 40 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 109 | 水带挂钩 | 个 | 36 |  | 国产产品 |  |
| 110 | 轻型移动式水炮 | 台 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 111 | 单干线快攻炮 | 台 | 2 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 112 | 水泡沫两用枪 | 支 | 5 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 113 | 毁锁器 | 个 | 2 |  | 国产产品 |  |
| 114 | 高倍泡沫发生器 | 个 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 115 | 折叠式救援梯 | 个 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 116 | 冲锋舟 | 台 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 117 | 船外机 | 个 | 1 |  | 国产产品 |  |
| 分包6 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 水成膜泡沫药剂 | 吨 | 80 | ￥1,840,000.00 | 国产产品 | 提供样品 |
| 119 | 高倍数泡沫灭火剂 | 吨 | 10 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 120 | A类泡沫灭火剂 | 吨 | 20 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 121 | 水系灭火剂 | 吨 | 10 |  | 国产产品 | 提供样品 |
| 分包7 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 系留电源模块 | 套 | 1 | ￥490,800.00 | 国产产品 | 提供样品 |
| 123 | 双光吊舱模块 | 套 | 1 |  | 国产产品 | 提供样品 |

注：

- 本项目各包组各子项产品均为核心产品。投标人须在《投标分项报价表》中清晰列明核心产品的“名称、品牌”，否则，视为投标无效。核心产品品牌完全相同的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 详细内容及参数请参阅本采购文件中第二部分“采购用户需求”中的各分包“器材主要技术参数及要求”。

本项目以包组为单位，投标人可以任意投7个分包中的1个或多个。

2.器材通用需求：

| 序号 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 1 | 必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，且不易脱落； |
| 2 | 器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况； |
| 3 | 器材电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与广东省公安消防总队现有器材的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文； |
| 4 | 涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明； |
| 5 | 器材涉及电池时，须提供第三方检验报告，须提供第三方保险。 |
| 6 | 器材各类仪表必须采用国际单位； |
| 7 | 交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）； |
| 8 | 个别功能配件可能在下列技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。 |
| 9 | 需求中明确要求提供检验报告及消防产品认证证书必须提供。 |

3.器材专用要求：

| 序号 | 装备名称 | 详细技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 |  |  |  |
| 1 | 空气充填泵 | 四段分级压缩设计，滚珠轴承，第一级压缩和最后一级压缩活塞有高科技多聚体活塞环。铝合金底盘，重量轻，耐腐蚀，摇杆式防震动电机座使压缩机运行更顺畅，自动调节平带松紧度。 三相电电动机，输气量≥320L/min，4个充气头，转速1450转/分钟，功率≥7.5KW，过滤系统P31，尺寸：130*64.5*70cm（±4cm），重量150-155kg。 |  |
| 2 | 移车器 | 液压手动移车器，可以360度无死角自由旋转托盘，移车更方便快捷；可以根据轮胎大小自由调节伸缩横梁；一体泵，一次性铸造杜绝漏油，使用寿命长；底盘低，适合任意车型，保护车辆被移不受损害。单个承重≥650kg，4个1套。 |  |
| 3 | 四合一有毒气体探测仪 | 可同时检测4种气体，包含可燃气体，O2, CO, ,低浓度H2S ，分辨率达0.1ppm,H2补偿测量CO，可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气， Ex可燃气传感器可以检测从甲烷到任烷的可燃气并可提供证明，遇到抑制类物质耐受性高，高抗毒性。控制面板上只有两个按键，可单手操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，无语言障碍。 双键关机，避免误关机。用户可设置和去除最大值，STEL和TWA值，有毒气体单位可以显示Vol%、ppm、ppb或者mg/m3。屏幕会自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例。屏幕可以调节显示测量可燃气的种类。仪器可选择设置个人ID。尺寸：48×130×32mm（±2mm）。重量：约250克（含电池）。环境温度：-20至50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可以连续使用8个小时，短时可用于-40摄氏度。压力：700—1300毫巴。外壳防护等级：IP67 外壳由高强度防腐蚀聚合材料制成，并整体包覆橡胶防护罩。内置生命信号功能。声、光、振动报警。操作时间：配备镍氢电池，可用T4电池无需拆卸直接充电，工作时间大于12小时。数据存储器：5种气体每分钟记录1次，可存储1000小时的数据。防爆认证；计量认证；煤安认证。 |  |
| 4 | 漏电探测仪 | 声光报警：无需接触电源即可探测泄漏电源的具体位置。三种探测模式：高灵敏度：用于远距离探测；低灵敏度 ：用于探测电源；目标前置：用于单向探测（同时可降低高处高压电缆的影响）。主要特性：产品重量：570 克（±10g），产品尺寸：直径 45 mm （±2mm）、长521 mm（±5mm），使用时间：使用4 节五号碱性电池、间歇工作可使用一年（连续使用约300 小时），被测电压频率范围：20-100 Hz。主要特性：产品重量：570 克（±10g），产品尺寸：直径 45 mm （±2mm）、长521 mm（±10mm），使用时间：使用4 节五号碱性电池、间歇工作可使用一年（连续使用约300 小时），被测电压频率范围：20-100 Hz。 |  |
| 5 | 可燃气体检测仪 | 尺寸：48×130×32mm（±3mm）；重量：约220克；防护等级：IP 67。仪器外壳采用高强度聚合物材料制成并包裹橡胶层，防腐蚀且可抵抗1m高处跌落。气体可从上面和正面两个方向进入传感器，确保任何一个方向被遮挡的情况下气体顺利进入仪器。温度：-20至50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可以连续使用8个小时，短时间 -40至55摄氏度。压力：700至1300毫巴，带压力补偿，防止电解液泄漏。控制面板上只有两个按键，可单手操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，屏幕会自动根据安装的传感器数量调整气体浓度值的显示比例，无语言障碍。双键关机，避免误关机。测量范围：Ex可燃气传感器 0-100％LEL/0-5vol.-%甲烷；反应时间17秒；分辨率1%LEL或0.1%vol.-%，Ex可燃气传感器可以检测从甲烷到任烷的可燃气并可提供证明，遇到抑制类物质耐受性高，高抗毒性。设备每分钟记录1次，可存储1000小时的数据，存储间隔可调节。声、光、振动报警，气体超限报警：设置A1预报警，A2主报警。操作时间：大于12小时 。防爆认证；计量认证；煤安认证。 |  |
| 6 | 测温仪 | 非接触测量物体温度，手持式，寻找隐藏火源。测温范围：-50℃~600℃。激光瞄准，精度：±1℃；响应时间≤500毫秒；分辨率：≤1℃。电源：9V碱性电池，配置: 主机1套、电池1个、便携箱1个、中文说明书1份。 |  |
| 7 | 闪光警示灯 | 闪光警示灯采用聚氯乙烯制作而成，内含LED发光灯。手柄和LED发光部位通过螺纹旋紧，供电装置内藏在手柄中，整体呈圆饼状，可握拿也可扣挂悬吊应用，并具防雨性能。电源：2节1.5V干电池。光线暗时自动闪亮,频闪型。 |  |
| 8 | 电子气象仪 | 用于事故现场采集各种气象数据。 1.独特组合理念，人性化独特设计，可常规或快速测量风速、温度、风的寒度、相对湿度、热量指数。露点温度、湿球温度、大气压力．海拔高度、密度海拔高度等多个气象综合指标。 2.手持式。通过简单操作，可自动存储测量数据、曲线图和指标趋势， 并自动存储测量结果时间和日期可达250个测量图表,并可将数据下裁到计算机以进行进一步的分析处理。 3.工作环境：温度：-29至70度；海拔高度：-500至9000米。 4.高灵敏度测量感应器：温度传感器: 封密的精确电热调节器；湿度传感器: 电容传感器；压力传感器: 单片电路硅压电电阻率传感器。 5.电源: 2节AAA碱性电池；低电量提示，可依据用户需求设置45分钟自动关机。 6.响应时间：风速响应时间约≥1秒；相对湿度响应时间：约≧60秒。尺寸/重量：127×45×28毫米/102克。防护等级：IP67。 |  |
| 9 | 激光测距仪 | （1）测距范围：5-1000m； （2）测速范围：0-300km/h； （3）测量精度：±1m±量程×0.2% （4）放大倍率：7X； （5）物镜口径：25mm； （6）测量高度：450m； （7）测量角度：±60°； （8）角度误差：±1°； （9）重量约：250g。 |  |
| 10 | 荧光搜救标贴 | 吸光后发光，用于搜救现场。 |  |
| 11 | 警戒标志杆 | 伸缩式，与标志柱配套使用，展开≥2.2米，缩回≤1.2米，无底座。 |  |
| 12 | 锥形事故标志柱 | 锥型事故标志柱采用塑料，尺寸750mm塑料路锥，三道反光，底部扣合四方底座，稳定性强，外层包覆红白相间反光材料。具有防日晒、不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色、不易倾倒等优点。白红相间的反光材料颜色醒目，晚上能反射出耀眼的光芒。设置2个对称耳环和2条肋筋，在柱顶位置连年隔离警示带也可以桥接警戒标志杆使用，形成防护栏，起警示和拦截作用。 |  |
| 13 | 出入口标志牌 | 出入口标志牌采用厚度为≥1.5mm以上的铝板制成，尺寸：60cm*60cm，图案、文字有出口、入口各1块，配有夹马，与警戒标志杆配套使用。PVC杆与金属铝板通过夹马夹住，然后插于底座上。 |  |
| 14 | 危险警示牌 | 危险警示牌采用厚度为1.5mm以上的三角形状铝制金属板，边长≥640mm，高亮反光膜。带夹马夹住警戒标志杆与其配套使用。PVC杆与金属铝板通过夹马夹住，然后插于底座上。整套分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志。 |  |
| 15 | 手持扩音器 | 1.手持扩音器印有“消防”字样。功能：扩音、哨子、录音、充电。防回音电路，单向扩音开关，一按即用。 2. 讲话传送范围：≥350米，警报传送范围：≥500米； 3.电池：AA*8。使用时间：喊话≥14小时，警报时间≥20分钟。 4.工作电压：7.2V－9V 5.最大功率：20W 6.输出声级〉110dB 7.频率特性：300Hz~20KHz 8.录音时间：12秒 9.外形尺寸：270*162*215mm 10.重量（不含电池）：577克。 |  |
| 16 | 三节拉梯 | 铝合金3节延伸梯；15±0.5米；梯蹬间距300mm，承重负载≥110kg； 重量：≤74kg；梯蹬做防滑处理；防滑撑杆黑色阳极氧化，增加支撑硬度；装有拉绳防脱落装置。 |  |
| 17 | 智能监测互救器 | 1、现场指挥系统 1.1、平板电脑：1.1.1、应具有防摔保护套，接口带有防水塞；.1.2、CPU主频≥1GHZ，安卓5.1以上操作系统； 1.1.3、7英寸以上显示屏；1.1.4、具有4G、WIFI网络和GPS功能； 1.2、指挥软件：1.2.1、具有搜救监控功能，应能实时接收求救人员报警信号，自动推荐最佳搜救人员，派遣搜救人员，显示搜救过程双方的位置关系；应能图形化显示队员位置，包括GIS平面地图显示与高度视图显示； 1.2.2、具有呼救器监控功能，应能显示队员的预报警、强报警、手动报警信号，具有全体撤退、分组撤退、单兵撤退功能，能显示撤退执行状态； 1.2.3、具有其他数据监控功能，包括空呼气瓶压力与动态剩余时间、现场温度、海拔高度、心率等数据，以及队员设备电量与连接状态；1.2.4、内置数据分析模块须支持黑匣子与数据统计功能，黑匣子功能要包含每个队员的报警、温度、电量、通信等作战过程记录，统计分析功能包括设备统计、出警统计、报警统计、GIS地图分布统计等多维度图表统计；可对互救器进行远程升级； 1.2.5、监控界面应支持分享功能，能分享到指挥车显示屏，且能通过专用传输设备接入到指挥中心监控显示屏； 1.3、窄带基站： 1.3.1、与窄带中继器组成MESH自组网，支持8个通信频道，具有旋钮便捷调频； 1.3.2、支持开机自动组网，单跳距离≥2km（开阔地带），最大支持3级中继； 1.3.3、具有充电与数传状态指示灯，具有显示屏显示当前频道与电池电量，支持WIFI和4G无线通信； 1.3.4、电池容量≥5000mAh，续航时间≥6h，防护等级不低于IP67； 2、物联网互救器： 2.1、具有同伴互相搜救功能，搜救人员与求救人员应能互相显示对方的身份、高度和信号强度等信息，互相通信半径≥2公里（开阔地带）；2.2、具有静止预报警、强报警、手动报警功能，报警声压级≥100dB；2.3、具有5G物联网（即NB-IOT）传输功能，具有无线电委员会的NB-IOT型号核准证书，提供复印件； 2.4、具备1.8英寸以上彩色户外显示屏，阳光下清晰可视，能显示空呼气瓶压力、动态剩余时间、返回时间提醒、高度、现场温度、报警信息、搜救信息、通信状态、电池电量等，能根据呼吸速度变化自动计算空呼的剩余使用时间； 2.5、应能语音播报气瓶压力、撤退提醒、高温提醒、电量不足、求救信息等； 2.6、应具有北斗卫星定位功能，具有卫星信号状态显示； 2.7、应具有指南针功能； ▲2.8、设备应符合人体工程学设计规范，提供第三方认证机构检验合格证书； ▲2.9、须满足Ex ib IIB T3 Gb防爆等级和IP67防护等级，提供防爆证书和IP67检验报告的复印件； 3、窄带中继器：3.1、与基站组成MESH自组网，支持8个通信频道，具有旋钮便捷调频；3.2、支持开机自动组网，单跳距离≥2km（开阔地带），最大支持3级中继；3.3、具有充电与数传状态指示灯，具有显示屏显示当前频道与电池电量； 3.4、电池容量≥5000mAh，续航时间≥6h，防护等级不低于IP67； 4、设备清单 现场指挥系统1套（含窄带基站1台、平板电脑1台、指挥软件1套），物联网互救器32台，心率手环32个，窄带中继器2台 |  |
| 18 | 等离子切割机 | 电源电压：AC 220V/50 Hz 工作电流：DC 3.4-10.2A 工作介质：水（蒸馏水或焊接时加40%酒精） 火焰内部温度：可产生10000℃等离子高温束流 转换方式：双回路，能切割能焊接 最大输入功率：AC 3520W 连续工作时间：≧20min/1次加水 加工金属厚度：切割≤14mm ； 焊接：0.3-12mm 钢 筋：切割≤20mm 玻璃幕墙不小于18mm |  |
| 19 | 多功能刀具 | 多功能刀采用高碳不锈钢，经过特殊设计优化组件，具备刀、钳、剪、锯等多种功能，可折合和展开，更换起子。工具钳折叠或者展开，搭配附件可实现多功能用途。并使用携带方便。 |  |
| 20 | 后场接收装置 | 一、无线呼救器 1、电池电压：9.6v/900mAH 2、相对静止时间：30s±0.1s 3、预报警时间：15±0.1s 4、预报警声的强度：≥90dB(1m远) 5、强报警声响强度：≥100 dB （3m远）; 6、欠压指示：7.2V; 7、待机时间：≥24h 8、空呼器配套计时时间：30min±1min 9、空呼器连续报警撤离时间：10min±1min 10、待机工作时间：≥20h 11、连续声响强报警的时间：≥240min 12、极限报警温度：120℃ 13、数字显示位：2位（左侧为组号、右侧为编号） 14、数字编组：4组 15、数字编号：1~8（如18：指第1组的8号） 16、呼救器发射功率：＞0.5W 17、收发转换时间：1S 18、单呼撤退显示：Sb，（single back） 19、单呼巡查显示：Sc，（single check） 20、群呼撤退显示：Ab，（ALL back） 21、群呼巡查显示：Ac，（ALL check ） 22、空呼气配套计时3S显示：SE（spppecial enable） 二、后场接收装置： 1、内存：>2GM 2、工业平板电脑工作温度：– 40º~ +150 3、最多同时在线工作人数：32人/ 四组（每组8人） 4、主机对呼救器中转通信距离：2000m 5、数字编号：01~08 6、电压显示：>5V ~12V 7、温度显示：– 40º~ +150º 8、单呼方式：单呼撤退（呼救器显示Sb） 9、单呼巡查（呼救器显示Sc） 10、群呼方式：群呼撤退（呼救器显示Ab） 11、群呼巡查（呼救器显示Ac） 12、开机状态显示方式：人在静止（绿色） 13、后场实时状态： 1）运动显示方式：人走动（蓝色） 2）自动预报警显示方式：人在闪动状态（黄色） 3）自动强报警显示方式：人在静止状态（红色） 4）手动强报警显示方式：人在闪动状态（粉色） 5）指令发送显示方式：人在闪动状态（黄色） 6）温度报警：人的状态（灰色） 7）空呼配套计时报警：人的状态（灰色） 14、数据最大传输通道：32人/4组 15、数据传输方式：双工传输 配置：便携式一体化监视充电箱：1套，无线呼救器8个，天线8根，充电线8根 |  |
| 21 | 头骨通话装置 | 1、全骨导式消防耳机，佩戴在使用者头部，牢靠，简单，易佩戴； 2、大圆PTT易触按，避免特殊服饰需发射时难的问题，大圆PTT佩戴使用可360度旋转的夹子； 3、耳机（喇叭和麦克两部分）全部使用骨传导形式(解放双耳)，尺寸：6*2.2mm，麦克使用头顶骨导传送，喇叭采用颧骨导接收； 4、能与全系（任何防爆等级的）防爆手持台，非防爆手持台配套使用，并适配市场上模拟与数字对讲机。与对讲机配套使用时由对讲机供电，无需内置电池供电； ▲5、符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》，GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》。防爆等级EXibIICT5 Gb； 6、IP67认证； 7、灵敏度-30±4dB/1KHz，工作电压3.0-8.4V，喇叭尺寸φ18*10mm看，灵敏度110±4dB@1KHz，失真度≤5.2%，阻抗8.5Ω±10%。 |  |
| 22 | 消防过滤式自救呼吸器 | 符合GB21976.7-2012 过滤式消防自救呼吸器标准要求，具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。佩戴质量≤600g，能有效防护火灾中产生的一氧化碳（CO）、氢氰酸（HCN）、丙烯醛、毒烟、毒雾。微粒过滤性能≥95％；呼气阻力≤300Pa；吸气阻力≤800Pa，过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力≥50。有效防护时间≥30分钟。提供检测报告及3C认证。 |  |
| 23 | 稳固保护附件 | 包括垫块1套、锁链2根、紧固带4根；可单独使用，也可与起重、支撑、破拆器材等配合使用，起稳固保护作用，保护救援人员安全。垫块为高压聚乙烯材质，单件最大承重120吨，每平方厘米最大承重100公斤；防水防腐防碎；形状各异，用途广泛，可在现场灵活创建各种坚固平台；轻便易携；具体配置为：长方形垫块 2个，大三角形滑梯2个，鞍形滑块2个，薄正方形垫块5个，厚正方形垫块4个，小三角形垫块4个，联接锁片5个，存储箱1个。 |  |
| 24 | 救生缓降器 | 性能符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》的要求。工作高度不小于30米，载重：35-100公斤。整套包含安全钩、缓降绳索、安全带、调速器、绳索卷盘等组成。投标时提供检验报告,具有永久性铭牌标识。 |  |
| 25 | 注入式堵漏工具 | 本工具适用介质压力大于30Mpa，温度使用范围-200℃～+700℃。最高压力为76Mpa。可以在不停工、不停车、不动用电焊火种的条件下，采用内部注射密封剂、表面粘接、钢带捆扎等工艺加以解决。所有部件全部采用不锈钢和无火花黄铜材质生产、具有防静电、防爆、无火花的特性。具体配置如下： 1、高压注胶枪1把，材质：304不锈钢； 2、堵漏胶（10支/盒）3盒，（红胶一盒、白胶一盒、兰胶一盒）； 3、手动高压油泵（附快速接头、60MPa压力表、表座接头）1台； 4、专用高压油管（附快速接头）1根； 5、旋塞阀（M12）4只，材质：无火花铜合金材质； 6、角向接头（45°、90°）各1只，材质：无火花铜合金材质； 7、注射弯头（M12）1只，材质：无火花铜合金材质； 8、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：无火花铜合金材质； 9、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质； 10、专用润滑松动喷剂一罐； 11、专用扳手1把； 12、便携式工具箱1只。 |  |
| 26 | 木质堵漏楔 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形。不少于20种规格各种木楔、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。适用温度范围-70℃至100℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa，配一个便携箱。 |  |
| 27 | 金属堵漏套管 | 本套工具是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速，使用方便。 适用管道直径：12～100mm ，堵漏压力：2－5kg 10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，38，51，64，76，89，100mm） |  |
| 28 | 电磁式堵漏工具 | 用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。适用压刀≥1.8MPa，适用温度≤80摄氏度。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。磁压式堵漏器最大吸附力可达300公斤以上。内压1.8公斤以内。需配各种堵漏胶使用。器材包括：磁压器两个，磁压片四块，快速堵漏胶四条，携带箱一个。 |  |
| 29 | 坑道小型空气输送机 | 风量大、体积小，可配4.6米或7.6米导风管筒。无阻碍风量：1392㎥/h，4.6米导风管 1-90°转角风量：1120㎥/h,4.6米导风管 2-90°转角风量：948㎥/h；电机：240V，功率：0.19KW，电流：1.3A，叶轮：9片，噪音：74分贝，重量：≤8kg;排烟机体积：355×305×330mm（±5mm），防护等级：IP65。包含4.6米风管。 |  |
| 30 | 无人机 | 一、飞行器 1.重量：3440 g（含桨、两块电池；不含云台相机） 2.最大起飞重量≥4000 g 3.GPS悬停精度：垂直：±0.5 m，水平：±1.5 m 4.最大旋转角速度：俯仰轴：300°/s；航向轴：150°/s 5.最大俯仰角度：P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40° 6.上升速度：P模式/A 模式：≥5 m/s；S 模式：≥6 m/s 7.下降速度：垂直：≥4 m/s；斜下降：≥9 m/s 8.水平飞行速度: ≥90 km/h 9.起飞海拔高度：普通桨：≥2500 m；高原桨：≥5000 m 10.可承受风速≥10m/s 11.飞行时间≥30min 二、遥控器 1.工作频率：2.400 - 2.483 GHz， 5.725 - 5.850 GHz 2.信号有效距离（无干扰、无遮挡）： 2.4 GHz：≥7 km（FCC），≥3.5 km（CE），≥4 km（SRRC） 5.8 GHz：≥7 km（FCC），≥2 km（CE），≥5 km（SRRC） 3.等效全向辐射功率 (EIRP) 2.4 GHz：26 dBm（FCC），17 dBm（CE），20 dBm（SRRC） 5.8 GHz：28 dBm（FCC），14 dBm（CE）， 20 dBm（SRRC） 4.视频输出接口：USB、HDMI 5.供电方式：内置锂电 7.协同功能：支持多机互联 8.工作功耗：≥9 W 9.电池≥6000 mAh 2S LiPo 三、标配电池 1.智能飞行电池；容量：4280 mAh；电池类型：LiPo 6S；能量≥97.58 Wh；最大充电功率≥180 W。 四、下视视觉系统 1.行速度测量范围 <10 m/s（高度 2 m，光照充足）；2.高度测量范围<10 m；3.精确悬停范围<10 m；5.超声波高度测量范围 10 - 500 cm；6.超声波使用环境 ：非吸音材质、硬质地面（厚地毯性能会有衰减） 五、顶部红外感知系统 1.障碍物感知范围：0-5 m；2.FOV：±5°；3.使用环境：漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物； 六、云台 ：1.角度抖动量：±0.01°；2.安装方式：可拆式（DGC2.0）；3.结构设计范围：3.1俯仰：-140°至+50°、水平：±360°、横滚：-50°至 +90°；4.可控转动范围：俯仰：-130°至+40°、水平：±360°、横滚：±20°5.最大控制转速：俯仰：180°/s、水平：360°/s、横滚：180°/s 六、前视视觉系统 1.障碍物感知范围:0.7 - 30 m；2.FOV:水平 60°，垂直 54°3.使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 七、另增加备用电池:2块 八、保险：一年。 |  |
| 分包2. |
| 31 | 穿刺破拆水枪 | 1.总体要求：特种消防水枪，具有直流、开花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒； 2.进水口公称通径：DN65； 3.额定压力：0.6MPa； 4.流量：5L±8%L/S； 5.射程：≥22m； 6.工作压力：0.2-0.8MPa； 7.喷雾角：0-120°； 8.长度：≥116CM； 9.重量：≤2.5KG。 |  |
| 32 | 转角水枪 | 1.总体要求：开关式穿刺水枪具有设计合理、穿透力强，硬质穿刺头(穿刺头能刺入2mm以下钢板)，专为扑灭处于封闭或者隐蔽位置的火灾，； 2.进水口公称口径：DN65； 3.工作压力：0.8Mpa； 4.流量：≥500L/Min； 5.长度：≥1.6M； 6.重量：≤2.8KG 。 |  |
| 33 | 直流水枪 | 1.总体要求：具有喷射距离远、射程集中、流量大、开关方便，适用于远距离扑救一般固体物质A类火灾； 2.接口公称通径：DN65； 3.额定压力：0.35MPa； 4.工作压力：0.2-0.8MPa； 5.额定流量：≥7.5L/S； 6.射程：≥28m。 |  |
| 34 | 多功能水枪 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告； 1.总体要求：铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理； 2.操作力矩：≤8N·m； 3.喷雾流量：1档≥2.5×（1±8％），2档≥5×（1±8％），3档6.5×（1±8％）。4档直流流量：≥8×（1±8％）； 4.射程≥32m； 5.喷射压力：≤0.6MPa； 6.喷雾角最小调节范围：0~120°。 |  |
| 35 | 异型接口 | 1.总体要求：消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台； 2.公称通径：65/80mm； 3.密封性能：1.6MPa，适用介质水、泡沫混合液。 |  |
| 36 | 水带带压堵漏 | 一、总体要求 消防水带在线带压快速堵漏装置是一种针对消防水带泄漏的现场封堵装置，可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水压力，保证一线灭火装备充分发挥灭火效能。该套装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵。 二、设备组成 消防水带在线带压快速堵漏装置包括抽芯铆钉式堵漏装置、捆绑式堵漏装 置、标准金属锥和工具箱。 (1)抽芯铆钉式堵漏装置: 该装置主要由抽芯铆钉和铆钉枪组成，抽芯铆钉的结构主要由抽芯钉、异型铆钉和橡胶圈三个零件组成。 (2)捆绑式堵漏装置: 捆绑式消防水带堵漏装置，主要由绷带、锁扣、堵头、密封片、压块、手轮等组成，其工作原理为:通过将堵头对准泄漏孔，搭上锁扣并调节手轮，使压块带动密封片压紧水带表面，达到封堵效果。 (3)标准金属锥:对于不同尺寸的泄漏口，开始封堵前，应使用标准金属锥扩孔。标准金属锥分粗细两段，粗段直径8mm，细段直径5mm。 三、性能参数 1、该套装置分为抽芯铆钉式堵漏装置和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄露口进行封堵。 2、抽芯铆钉式：封堵压力≥1.6Mpa，封堵尺寸≥6mm，封堵时间≤10s。 3、捆绑式堵漏装置：封堵压力≥1.6Mpa，封堵尺寸≥10mm，封堵时间≤40s。 |  |
| 37 | 移动式水带卷盘 | 1.总体要求：用于消防救火水带盘卷之用； 2.结构紧凑、小巧玲珑、操作安全简便，使用场所局限性小； 3.采用方管材料制成，内部采用链条连杆机构，节省卷水带的时间和力量。 |  |
| 38 | 手抬机动泵 | 符合GB 6245-2006《消防泵》标准。通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告； 1.总体要求：最大功率：≥8.2KW； 2.额定压力≥0.55MPa。 3.吸深3米，额定流量≥10L/S；吸深：≥7m，流量≥5L/S；扬程：≥58m； 4.引水方式：旋片真空泵；发动机型式：四冲程单缸风冷；启动方式：电启动/自回式手拉绳启动 ； 5.进水口径：65mm；出水口径：65mm； 6.质量：≤60kg；体积：≤530×580×540mm； |  |
| 39 | 浮艇泵 | 符合《机动消防浮艇泵试验大纲》标准，通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告； 1.总体要求：启动方式：手/电启动、遥控启动； 2.额定流量：≥13L/S； 3.额定压力：≥0.4MPa； 4.整机重量：≤70kg； 5.气动性能：≤18s； 6.发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机； 7.启动电池：免维护环绕式12V13AH。 |  |
| 40 | 气动起重气垫 | 1.总体要求：用于交通事故，房屋倒塌救援事故现场救援，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。材质：高强度氯丁橡胶及增强性材料。 2.结构：由高压气瓶、气瓶阀、减压器、控制阀、Y型接口、两根8巴5米高压软管、快速接头、气垫、手动供气操作台等组成。带有自锁、排气装置，由原多管操控转化为单管操控。 3.气垫： 6T：尺寸≤300mm×390mm，起重高度≥155mm。 10T：尺寸≤370mm×370mm，起重高度≥195mm。 15T：尺寸≤460mm×460mm，起重高度≥270mm。 24T：尺寸≤540mm×640mm，起重高度≥305mm。 40T：尺寸≤700mm×790mm，起重高度≥380mm。 |  |
| 41 | 移动照明灯组 | 一、总体要求 1.适用于公安、消防、铁路、电力、石油、石化等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。 2.由4个500W高效节能灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。 3.选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为≥4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。 4.可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间≥13小时。 5.通过无线遥控可在≥50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。 6.灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。 7.整体采用优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。 二、额定电压：AC220V。 三、光源功率：4×500W。 四、发电机组额定输出功率/油箱额定容量：2000W/15L。 五、发电机组输出电压：AC220V。 六、伸缩气杆外形尺寸：约1350×500×800mm。 七、灯盘外形尺寸：约500×470×380mm。 八、重量：≤45kg。 |  |
| 42 | 多功能担架 | 一、总体要求 1.用于紧急救援，深井及狭窄空间救护，高空救援等。可垂直或水平吊运，可水平抬运，可在光滑的地面拖拉，使用方便，贮存简单。 2.材质：特殊复合PVC材质。 二、载重：≥120kg，耐温：-20℃-45℃。 |  |
| 43 | 伤员固定抬板 | 一、总体要求 1.材质：聚乙烯。 2.用于灾害事故现场救援，表面经防腐处理，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎收到二次伤害。 二、承重：≥100Kg。 三、配有辅助绑带。 |  |
| 44 | 救援支架 | 符合《救援三脚架试验大纲》标准，通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告。 一、总体要求 1.外观质量：外观表面光滑平整，无明显划伤、变形缺陷，金属部件无机械损伤、裂纹和毛刺，钢丝绳无断裂、绞股，有外螺纹的部位已采取防护措施； 2.结构：救援三角架各条支腿完全展开后，各支撑脚之间的最大长度≤5mm。救援三角架的钢丝绳在按额定提升高度展开后，绞盘上的余绳涂有红色警示，且宇绳长度≥1m； 二、存放状态最大部件长度：≤1000mm； 三、三角架最大工作状态高度：≥2600mm； 四、携行总质量：≤66kg； 五、钢丝绳直径：5mm； 六、额定负载质量：≥200kg； 七、额定提升高度：30m。 |  |
| 45 | 玻璃破碎器 | 一、总体要求 根据公安、消防、矿山、石油化工等抢险救援实际工作的需要，装配的一套具有实际使用价值的工具组。广泛实用于公路、铁路、大型客轮、地铁、矿山机车的抢险救援。该玻璃破碎工具组可对各种材质的玻璃进行破碎。 二、配 置： 1、 玻璃切割机：1台 2、 玻璃切割片：3片 3、 充电式电钻：1台 4、 大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个） 5、 玻璃强力钳：1把 6、 单爪玻璃吸盘：1个 7、 自控注油玻璃刀：1个 8、 金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm） 9、 金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm） 10、 玻璃破碎锤：1把 11、 充电电池：2块 |  |
| 46 | 绝缘剪 | 一、总体要求 1.特性：剪刃口硬度HRC55-60。 2.规格：24”。 二、剪柄（橡胶）耐电压≥3000V |  |
| 47 | 移动式发电机 | 一、总体要求 1.额定频率：≥50HZ； 2.额定电压：≥230V； 3.额定功率：≥5KVA； 4.最大功率：≥5.5KVA； 5.机种：强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机； 6.启动系统：手动、电启动； 7.燃油箱容量：≥24升； 8.连续工作时间：≥8hr； 9.噪音（距7米处）：≤78dB； 10.净重：≤85kg。 |  |
| 48 | 救生照明线 | 符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准，通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告。 一、总体要求 1.发光亮度：≥10cd/㎡； 2.闪烁频率：1-2Hz； 3.质量：≤7kg； 4.导向功能：照明线具有导向功能：线体每间隔2±0.1m有一个清晰可见的方向标志； 5.绝缘电阻：≥50MΩ； 6.最高表面温度：≤25℃； 7.连续工作时间：常亮≥8h，闪烁≥16h； |  |
| 49 | 竹制两节拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准，通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告。 一、总体要求 1.材质：5年以上的毛竹。 2.用途：用作扑救火灾时登高救人，灭火或翻越障碍。 二、特性：防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。 三、工作长6±0.2米，最小梯宽300±3mm，梯档间距280±2mm，整梯重量≤33Kg。 |  |
| 50 | 单杠梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准，通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，并取得检测报告。 一、总体要求 1.材质：5年以上的毛竹。 2.用途：用作扑救火灾时登高救人，灭火或翻越障碍。 二、特性：防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。 三、工作长3±0.1米，最小梯宽250±2mm，梯档间距340±2mm，整梯重量≤9Kg。 |  |
| 51 | 单人洗消帐篷 | 一、总体要求 1.用于洗消作业； 2.7个喷头1个开关； 3.篷布为420D牛津布。 二、2.规格：长宽高≥2.2x2.2x2.3米； 三、气柱：1000D气密夹网布； |  |
| 52 | 三合二洗消剂 | 一、总体要求 1.广泛适用于灾害发生区以及军事上的洗消、降毒，人体、装备和环境场地的消杀，具有较强的氧化性，易溶于冷水。可消杀细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。不能用于精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体。 二、消毒时间：30-60min。 三、可直接使用，一般传染病源消毒混合比例为1：500，重度污染消毒混合比例为1:200。 |  |
| 53 | 消毒粉 | 一、总体要求 适用于水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。 二、消毒时间：30-60min； 三、一般病源消毒混合比：1：500； 四、重度污染物混合比：1：200g。 |  |
| 54 | 雷达生命探测仪 | 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 一、总体要求 1.专为地震、雪崩、建筑物、矿山坍塌、易燃易爆等灾害救援现场设计的高科技专业救援设备。 2.救援类侦检器材应具备防爆性能，要求防爆等级不低于IIC，设备最高表面温度级别≥T4，并提供国家权威机构出具的防爆合格证复印件； 3.主机满足IP67防护等级设计，防水、防震、防尘、防寒，能在各种严酷环境下使用； 4.具有非接触探测功能、无线控制功能、扫描及显示功能、自动判断功能（智能算法）、无线数据传输等； ▲二、穿透≥50CM厚的混凝土墙体后可探测到≥15米的静态生命体和≥20米的动态生命体； 三、探测仪应具备探测≥8米厚连续不同介质实体混凝土墙后生命体的能力； 四、运动检测实时动态显示，呼吸信号与运动信号能够同时显示，具有很强的抗干扰能力； 五、具有多目标显示功能，配备的PDA能够同时显示多个目标； 六、手持终端内置设备管理软件：含设备说明书和操作视频并可记录及查询设备日常使用（如执勤操作人员姓名、携设备出警后状态等）及维护状况（如维护提醒、设备维护记录等）； |  |
| 55 | 躯体固定气囊 | 一、总体要求 1.PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤。 2.在真空状态下能把伤员的骨折或脱臼的部位固定住保持70个小时以上。 3.躯体固定气囊可按伤员的各种形态变化。可与X光、CT、MRI检查配套。 |  |
| 56 | 便携式的泛光灯 | 一、总体要求 1.一灯多用,既可升起充当固定照明使用,亦可手提当探照灯使用,满足不同客户的照明需求； 2.同时具备聚、泛光照明及红/黄警示功能,满足不同场所的照明需求； 3.箱体配备LCD屏,采用图像的形式来生动、直观地指示不同的照明模式，针对不同的照明模式； 4.人性化设计,具备USB对外充电功能,满足户外给手机及其它小设备充电应急使用； 二、技术参数: 1.电池额定电压:DC21.6V； 2.电池额定容量:13Ah； 3.光源(LED);额定功率:≥35W;使用寿命:≥100000h； 4.照明形式:聚/泛光； 5.调光形式:10%-100%无极调光； 6.警示灯颜色:红/黄； ▲7.连续照明时间:≥8h； 8.充电时间:≤6h； 9.电池使用寿命:约1000次循环； 10.外形尺寸:收缩状态:≤510*290*220mm;升起状态:≥510*290*1500mm； 11.重量:≤8kg； |  |
| 57 | 便携式钢筋速断器 | 一、总体要求 1.手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用； 2.两块锂电池配置；配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所使用； 3.切割范围：钢筋、钢管、电缆； 4.应用领域：消防，交通、海事、矿山； 5.机身部份360°可自由旋转；充电型钢筋切断机。可随身携带； 二、外形尺寸：≤380X300X125mm； 三、重量：≤8KG； ▲四、剪切力：≥16T； 五、行程：≥22mm； 六、马达：DC18V； 七、电池：锂电电池 直流电18V 2.6Ah； 八、输入：AC110V-230V 50/60Hz； 九、输出：DC18V 2.6A 46.08VA； 十、充电时间：≤60分钟； 十一、最大割切：≥20mm（圆钢）； 十二、标准配件：手持式钢筋速断器：1台；说明书：1本；工具：1件；充电器：1个；锂电池：2块；工具箱：1个； |  |
| 58 | 4G智能摄像手电 | 一、总体要求 1.CPU：64位八核处理器,Cortex-A53架构设计，主频1.5GHz； 2.RAM：2GB； 3.频段 ：全网通，4G：TD-LTE B38/B39/B40/B41；4G：FDD-LTE B3/B7；3G：WCDMA B1/2/5；3G：TD-SCDMA B34/39；3G：CDMA EVDO 800/1900；2G：GSM 850/900/1800/1900； 4.蓝牙：Bluetooth标准V4.0 ； 5.操作系统：Android6.0及以上操作系统； 二、2000万SENSOR，自动对焦镜头； 三、可连接WIFI网络，通过专用软件可实现实时视频传输； 四、GPS数据存储于TF卡内，通过GSM信号上传至指定服务器，服务器上可实时浏览GPS位置信息以及回放GPS轨迹，照片文件上叠加GPS经纬度信息； 五、显示屏：≥1.5寸IPS真彩触摸屏,分辨率：≥320*320，显示屏可显示：电量，WIFI信号，GPS信号，手机信号，GPS信息（经纬度），当前时间，日期，设备编号； 六、内存/TF卡：支持内置内存及外置插卡最大均为128GB； 七、拍照时闪光灯根据光线自动闪光,录像时可设置开启闪光灯、关闭闪光灯； 八、按键：一个开/关机键,一个菜单键，一个选择向上键,一个选择向下键，一个确认键，一个照明控制键，一个红灯开关键，一个绿灯开关键； 九、回放视频文件时，可播放录制视频的同时录制的声音；拍照片时有拍照音，JPEG文件，拍照文件自动叠加日期和时间水印,也可叠加机器编号以及GPS信息（即经纬度）； 十、3.7V 10000mAh防爆专用锂电池，内置多重保护电路，显示屏精确显示电池电量； 十一、专用DC充电接口，TI快速充电专用管理芯片，充电时间≤6小时； 十二、工作温度：-20℃～40℃； ▲十三、待机时间：≥72小时，不间断工作时间：≥8小时； 十四、产品重量：约530g(含电池200g)。 |  |
| 59 | 指环切割器 | 一、总体要求 1.轻便易携； 2.安全高效； 3.自动保护功能； ▲4.配有万向软轴，可在狭小特殊空间实现长达300mm距离切割，可360°万向切割； 5.凹槽设计固定更牢固不会产品晃动； 6.10秒内快速完成切割； 二、电压≥1.5V； 三、锯片直径≥25mm； 四、重量≤1.5KG（含所有配件）； 五、时间≤5秒钟内完成； 六、配置：电动指环切割机（含电机和切割机），合金锯片两张，训练戒指一套，训练假手指一根，消毒液一瓶，卡簧钳一个，说明书一套。 |  |
| 分包3. |
| 60 | 多功能腰斧 | 产品符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。主要是消防员随身佩带的、在抢险救援事故现场用于手动破拆和自救的装备。腰斧材质采用高材质工具钢成型。具有砍、砸、撬、锯、剪、削等功能。腰斧平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，腰斧刃口锋利，橡胶斧柄套热压在斧柄上，粘接牢靠，不松动。橡胶斧柄套设计便于安全、舒适抓握。 1、全长：285±2.5mm 2、斧头长度：160±2.5mm 3、斧头厚度：10±1mm 4、平刃宽度：56±1.5mm 5、柄刃宽度：22±1mm 6、撬口宽度：30±1mm 7、撬口深度：25±1mm 8、质量：≤1kg 9、硬度：腰斧各刃部和撬口经热处理，其硬度达到48HRC～56HRC，刃部热处理长度不小于20mm且不大于40mm，撬口热处理长度不小于5mm且不大于10mm。 提供国检报告和消防产品认证证书。 |  |
| 61 | 灭火防护头套 | 产品符合GA 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，主要适用于灭火救援时对消防员头、面部和颈部进行有效防护，材质采用阻燃针织布，颜色为浅色。 1、头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度：≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度：≥130mm； 2、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度：≥10mm； 3、面料阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm； 4、面料热稳定性能：尺寸变化率≤10% 5、面料水洗尺寸变化率：直向、横向≤5% 6、单位面积质量：≥200g/㎡ 7、整体接缝强力：≥936.2N 8、整体针距密度：缝制明暗线每3cm大于12针 9、质量：≤300g 提供国检报告和消防产品认证证书。 |  |
| 62 | 防静电内衣 | 由100%纯棉织物并经过防静电处理而成。用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护装备。具有较强的防静电功效、柔软、吸汗、舒适、阻燃等优点。采用高强缝线缝制，不开缝、不开线。手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计，有良好的伸缩性，洗涤后不变形。点对点电阻：≥3.0×108Ω，带电电荷量：≥0.24uC/件，pH值：≥4.8。颜色：藏青色、黑色可选。 提供省级或以上检测报告。 |  |
| 63 | 抢险救援手套 | 产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服》标准要求，17式消防员抢险救援防护手套采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。袖口采用内扣收缩式，有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 一、主体结构。 1、手掌结构：内层为芳纶针织布，克重为250克±20克，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，牛皮厚度为1.0mm±0.2mm，颜色为黄色。 2、手背结构：50%间位芳纶和50%对位芳纶双面针织布，克重为380克±20克。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。 3、袖口结构：手掌、手背整片与插入的圆形内置䄂口，外加一条与手背完全一致的材料包边，缝线到袖口距离10mm±5mm。 二、附属结构。 1、手掌在芳纶针织布和牛皮之间，加入6mm厚的防震胶。 2、手背关节部位，为6mm厚的防撞胶。下端为黄色荧光嵌条，嵌条宽5mm。 3、缝线：对位芳纶线，规格为30支3股，颜色为黄色，具有阻燃防火性能。 4、连接环：小指延长线上采用金属连接环，距袖口30-40mm (±5mm)。 5、袖口采用内扣收缩式，即在正常原形袖口内再加入另一只带松紧的圆形䄂口，紧扣使用者手腕，有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 提供省级或以上检测报告。 |  |
| 64 | 防化防护服手套 | 由黑色单层氯丁橡胶材料制成。具有阻燃、耐热、绝缘等性能，有极强的防水和防酸、碱及各种溶剂的性能，可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。用于消防员在处置化学灾害事故时手部的防护。 |  |
| 65 | 劳动保护手套 | 用于消防员在应急救援时的手部内层防护。为五指式，针织手套，质地柔软，具有透气性、吸汗、佩戴舒适、耐热、防静电等性能，可与防化手套配套使用。 |  |
| 66 | 防高温手套 | 采用铝箔复合阻燃织物制成，用于高温作业时手部和腕部的防护。具备隔热、耐高温、阻燃和手掌防切割、穿刺等性能，本产品符合GA634-2015《消防员隔热防护服》标准要求。 耐热性能：手套、衬里收缩率≤5%。 力学性能：耐磨性能：掌心、背面≥2000N；割破力：掌心、背面、袖筒≥3.0N；撕破细力：掌心、背面≥50N；刺穿力：掌心、背面≥60N； |  |
| 67 | 防蜂服 | 用于消防员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的防护服。采用耐穿刺材料，结构为连体式。由不锈钢网状头罩、连体服、防蜂靴、防穿刺手套等组成。颜色为红色，结构合理，具有防割、防穿刺、全密封、抗蛰刺、高强度等多种功能。本产品符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 1、面料的强力性能：外层面料撕破强力≥60N 2、整体抗穿刺性能：≥0.4N 3、外层面料耐磨性能：在9kpa的压力下，2000次及以上不被磨穿 4、耐切割性能：≥2N 提供省级或以上检测报告。 |  |
| 68 | 电绝缘装具 | 采用锦纶涂织复织物材料制成，具有阻燃、绝缘性能、耐高压、防酸碱性能；耐热老化、耐汽油、耐寒性能极佳，可防7000V以下高电压。是消防员带电作业时身体保护的最佳装具，其技术性能符合GB6568.1《带电作业屏蔽服装》的标准要求，由绝缘服、绝缘手套和绝缘靴组成。 1、拉伸强度：经、纬向≥500N。 2、耐撕裂性能：经、纬向≥40N。 3、电气性能：未发生击穿。 4、耐热老化性能：不粘、不脆。 5、耐汽油性能：无裂纹、不发粘。 6、耐寒性能：无裂缝。 7、重量：≤5.5kg。 提供国家级检测报告。 |  |
| 69 | 防静电服 | 采用高档的电子工业合成纤维防静电丝制成，主要用于消防人员在可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的全身外层防护，具有高效、永久的防静电、防尘性能。其产品符合GB 12014-2009《防静电服》标准要求。带电电荷量：≥0.28μC/件，未检出甲醛含量，pH值：≥4.6。 提供省级或以上检测报告。 |  |
| 70 | 阻燃毛衣 | 用于消防员冬季或低温场所作业时的内层防护，具有阻燃、防寒保暖、轻便、舒适等性能。采用芳纶等本质阻燃材质和羊毛混纺，其中芳纶含量不少于30%，导电纤维不少于2%，丝光防缩羊毛含量不低于40%。经、纬向续燃时间不大于2S, 经、纬向阴燃时间不大于5S,经、纬向损毁长度不大于100mm，整件毛衣氧指数＞30%，甲醛含量不超标。遇明火后产生炭化，不溶滴，不传播火焰，离开火焰自熄，该产品具有永久阻燃功能，经反复水洗或空气中氧化，阻燃效能不减退。 |  |
| 71 | 降温背心 | 降温背心配有蓄能袋和隔冷板，颜色为橘红色。降温背心的内包装为单间背包，易于拆洗。背心的设计完全符合人的体形，适合贴身穿着，并可调节舒适度。蓄能袋中填充蓄冷剂，保冷时间长，降温效果明显。蓄能袋体积小，重量轻，可自由随身携带，不影响移动或运动。 |  |
| 72 | 消防用荧光棒 | 产品符合国家相关标准要求，由装有不同液体的塑料管和玻璃管组成，采用化学液体混合原理产生发光效果，用于黑暗或烟雾环境中一次性照明或标识，可在紧急状态下为消防员的抢险救援或应急逃生提供照明帮助。 1、长度：≥250mm 2、直径：≥15mm 3、材质：环保无毒塑料 4、重量：≤30g |  |
| 73 | 防毒面具 | 罩体采用注射成型工艺，表面磨砂，可与防护服配套使用。呼吸通话装置传音清晰，传声损失小;密合框采用反折边结构，致密性能好；重量轻，佩带舒适; 面具的面屏由聚碳酸酯制成，具有开阔的视野，良好的光学，耐冲击性能，面具的镜片保明采用阻水罩结构，可保证面具有较好的保明性能;头带可随意调节松紧适宜，适用于不同头型的人员佩戴。产品符合GB2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》。 呼气阻力:≤100Pa(30L/min) 吸气阻力:≤40Pa(30L/ min) 视野: 总视野:≥70% 双目视野:≥55%' 下方视野 :≥35' 面罩泄漏率:≤0.05% 呼气阀气密性:当呼气阀减压至-1180Pa时，呼气阀于45s内负压值下降不应大于500Pa。 |  |
| 74 | 简易防护服 | 采用PVC双面涂复织物材料制作，属于半密封防护装备，适用于在有酸碱类化学物品事故现场穿着的一种特殊个人防护装备。不适用于有毒、有害气体的事故现场及火场穿着，在特殊情况下须与空气呼吸器或防毒面具配套方可使用。品符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 1、抗水渗透性：不漏渗。 2、拉伸强度：经向，纬向≥9KN/1m 3、撕裂强度(单舌法)：经向，纬向≥30 N 4、防护手套耐刺穿力：≥22N 5、防酸渗透性能：不渗透 提供省级或以上检测报告。 |  |
| 75 | 消防员腰包 | 面料选用PVC1680双股黑色面料制作而成，具备阻燃、防水透气和标识性强等性能。腰包采用的反光条为优质阻燃反光条。 1、外观布料做工精细、平滑、无毛刺。 2、尺寸：约24*10*26cm。 3、内部可装15米长安全绳，外部竖插腰斧，左右可装小件物品或者器材，不影响同时背空气呼吸器，可挂安全钩。 |  |
| 76 | 防滑手套 | 产品符合GA633-2006标准要求。主要用于抢险救援过程中，保护手部和腕部安全的手套。具有防滑、防水、耐磨、隔热、防油等性能，舒适性、包裹性良好。采用白羊皮制成，手套款式为五指分离式。 |  |
| 77 | 医疗急救箱 | 符合国家标准要求。当受到意外伤害时，在专业医生赶到之前可提供有效的紧急保护。适合紧急情况下的外伤救助，个人防护装可防止与血液或人体流液接触，内含多种医疗物品。 包含：优质防水创可贴、标准医用消毒湿布、标准医用弹性绷带、标准医用胶带、优质烧伤敷料、标准医用三角巾、优质全别针、优质医用无菌纱布、优质医用乳胶止血带、优质医用急救夹板、优质医用不锈钢剪刀、优质医用镊子等，可根据客户要求定制。 |  |
| 78 | 防穿刺手套 | 产品符合GA633-2006标准要求，珍珠点橘红色面料，主要用于危险作业时的手部防护。手指全部及掌心部位外层覆有涂层。具有防锐器切割和摩擦系数大等性能，适用接触油污及尖锐物件，能有效防护尖锐金属、玻璃对手部的伤害。 |  |
| 79 | 单兵定位装置 | 1、产品符合相关检测标准。 2、产品配置：专用后台终端1pcs、定位终端12pcs、通讯终端12pcs、通讯基站1PCS。 3、该系统可以根据建筑物基本信息快速设置建筑物的首层层高和楼层的层高，适应不同的救灾建筑物，层高设置完成后，救援人员所在楼层信息系统可自动识别，现场实用性强。 4、采用了通讯技术，其独特的跳频、扩频、真随机技术，通信成功率高，抗干扰能力强，传输距离远。 ▲5、可以感知救援人员的运动姿态，包括步行、跑步、趴倒、仰卧、左右侧卧、上下楼梯等。 6、定位精度与使用者步幅无关，适应使用者侧移、跳跃、小跑、倒退等各种步态，定位精度约为百分之五。 7、该系统可以查看救援人员历史数据，可在任意时间调出任意一个救援人员的三维轨迹信息和视频信息。 8、集成式后台控制箱，携带方便，展开快捷；配置19寸户外高亮液晶屏、高性能小型电脑、大功率无线收发模组等。 ▲9、通讯终端具备消防员呼救器的功能，可以实现测温、测气压、呼救、空呼计时、报警存储、照明等功能，可同时在后台终端显示人员的呼救功能。 通讯终端能无缝兼容消防员生命体征检测系统，实现对消防员生命体征的实时监测及报警功能。 ▲10、通讯终端可以各自与后台终端通讯，也可通过通讯基站与后台终端通讯。 ▲11、具备北斗定位功能，能在后台百度地图上实时显示位置。 12、连续工作时间：≥4h 13、数传模块工作频率：433MHz； 14、后台管理终端数传模块发射功率：≤1W； 15、通信终端、通信中继数传模块发射功率：≤0.5W； 16、定位信号系统延迟时间：≤4s； 17、状态识别信号系统延迟时间≤5s； 18、定位精度：≤5%； 19、方向角误差：≤4°； 20、通信终端与后台通讯距离：≥3000m（视距无遮挡）； |  |
| 80 | 远距离救生抛投器 | 符合GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准要求。采用CO2压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火。有安全按钮联锁,防止误发射。抛射距离≥150米。发射弹初速高,发射距离远。救援弹带尾翼，抗风性能好，发射精度高。 1、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈救援弹的距离≥150m, 陆用时抛绳救援弹抛射距离≥200m。 水用救援弹入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8Kg以上浮力。 2、陆抛绳长：≥200m、水抛绳长：≥150m 3、抛绳拉力：≥2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用。 4、气瓶容量: 1.5 L 5、气瓶压力: 30MPa 6、使用压缩空气，总成重量: ≤7.5 kg（净重），抛射质量大于1.6KG 7、抛投器配置：多功能底座带气瓶一套，辅助抛投包一个，水抛弹和陆抛弹各2个，CO2气瓶4个、触发剂4个，训练弹发射管1个，训练弹一个，装绳器1个。 提供国检报告。 |  |
| 81 | 消防救生气垫 | 产品符合GA 631-2006《消防救生气垫》标准要求。采用具有阻燃性能的高强纤维材料制成，具有阻燃、耐磨、耐老化、折叠方便和使用寿命长等特点，气垫充气时间短、缓冲效果显著、操作方便并且使用非常安全。是营救从高处下跳人员的救生充气软垫。适用于高层建筑遇险人员的地面救护。开标时提供国检报告和消防产品认证证书。 气垫主要技术参数： 1、最大救援高度：16m 2、充气时间：≤60s。 3、补气时间：≤30s。 4、面料拉伸强度：经向≥52.96kN/m、纬向≥47.3kN/m 5、质量：≤100kg。 充气风机主要技术参数： 1、排烟量：≥11000m3/h 2、功率：3kw 3、质量：≤55kg 4、额定转速：≥3600r/min 5、排烟机连续运转时最大自行移动距离不超过200mm 气垫展开充气时间较短，高空坠物后气垫不会翻转、弹跳，稳定性能好。每套气垫配一个充气排烟机，提供排烟机国检报告和消防产品认证证书。 |  |
| 分包4. |
| 82 | 隔离警示带 | 消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。本产品分为不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果。卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光,防水。尺寸：约5CM*250米。警示带上印有“消防119”字样.。本产品操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。色泽鲜艳，可多次重复使用。 |  |
| 83 | 液压破拆工具组 | 一、 液压机动泵符合GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》国家相关标准。 1、采用单管单接口设计，低压管内包裹高压管，使用更加安全快捷。 2、可同时连接和操作两台破拆工具；具有倍速功能，用以加快救援效率。 3、设计有照明灯和警示灯方便夜间操作使用。 - 4、四冲程汽油发动机，额定工作转速：≥3400±150 rpm，额定功率：≥1.7kW。 5、额定工作压力≥72MPa；液压油容量：≥3.7L高压流量：双输出模式≥0.6 L/min、单输出模式≥1.15L/min；低压工作压力：5MPa低压流量：双输出模式≥2.6 L/min 单输出模式：≥5.2L/min； - 6、质量：≤23.5kg； 二、液压扩张器： 1、采用高强度轻质油缸，在不增加重量的前提下，大幅提高扩张力。 2、采用单管单接口技术，尾部无油管设计，支持带压更换工具。额定工作压力：72Mpa，扩张距离≥730mm（数据以检验报告为准）；牵引距离613mm，额定扩张力：50-100KN，重量≤16.8kg（数据以检验报告为准）。 - 3、扩张臂内侧须装有齿形防滑板，使扩张器具有更大的夹持破碎能力。 4、设备把手处设计有内嵌式LED照明系统，使设备黑暗条件下也可方便的开展救援作业。 三、液压剪切钳 1、单接口尾部无管设计，可带压插拔操作； - 2、把手处设计有照明灯便于黑暗条件下使用。 - 3、开口距离≥280mm； 4、最大剪断能力≥ф38mm圆钢；5、质量:≤17.6kg 四、混凝土多功能剪切钳 1、破碎钳前端具有锥形破坏头，底部具有剪切口，可破碎混凝土和剪断钢筋无需更换工具。 2、把手处设计有照明灯便于黑暗条件下使用。 3、混凝土前端部最大开口距离:≥350mm （以检验报告数据为准） ；最大破碎力110KN 4、混凝土破碎钳底部剪切刀片开口距离≥122mm，剪切圆钢直径:≥Ф35mm（圆钢）。 五、液压剪扩钳 1、单接口尾部无管设计，可带压操作； - 2、采用扁平化微型中央螺栓设计，方便狭小空间操作。 3. 额定扩张力，≥55KN，牵引力：35-40KN；开口距离：≥360 mm； 4. 最大剪断能力≥16mm(钢板)/ф32mm(圆钢)； - 5. 质量≤14.3kg 六、液压撑顶器 1、单接口设计，可带压操作； - 2、锁扣式防滑支撑头，可根据被支撑物体的外形做任意角度的旋转。 3、最大撑顶力：≥223KN（以检验报告数据为准）； - 4、闭合长度：≤535mm，撑顶长度：535-1275mm（需提供权威检验报告证明）； 5、质量：≤17kg 七、撬斧工具其主要性能如下： 手柄力 600-800KN； ▲撬门力 ≥4000N；【提供检验（测）报告】 ▲撬锁力 ≥10000N；【提供检验（测）报告】 ▲拔钉力 ≥10000N；【提供检验（测）报告】 切割板厚度（Q235材料） ≤1.5mm；凿孔板厚度（Q235材料） ≤1.5mm 质量 ≤5.3kg*2；尺寸：长*宽*高 855*72*47mm |  |
| 84 | 单兵特种作战背包 | ▲整套工具采用无火花防静电的特殊涂层材料，采用统一通用型接口，无需转换接口可随意组合为：能量引导装置、深层延伸灭火装置、直流灭火装置、喷雾灭火装置、烟雾安全隔离装置、多功能破拆工具等任意一种救援工具使用； ▲六种救援功能可以同时启动，互不影响操作。 一、能量引导装置： 1.单人设置即可离开，无需人员留守，配有玻璃破碎工具用于障碍物的清除； 2.特制的挂靶附件便于将装置固定在通风口的任意位置； 3.▲配备延长杆≥3支，长度≥58厘米，可适用于不同的高度； 4.能量引导装置枪头利用水驱动产生空气压力差原理迅速将室内浓烟或有毒气体抽离出室外，流量≥550升/分@7巴，排烟量≥36500立方米/小时； 二、深层延伸灭火装置： 1.枪头为360°全开孔设计；2.流量≥550升/分@7巴；3.装置通过延长杆组合长度≥200厘米； 三、直流灭火装置：1.流量≥550升/分@7巴； 四、喷雾灭火装置： 1.具备直流、喷雾、开花多功能装置；2.喷雾角度可调节：30-110°； 3. 手柄为无级变速设计，可任意调节流量，用于稀释室内浓烟或有毒气体并能迅速降温； 五、烟雾安全隔离装置： 1.流量≥500升/分@7巴；2.隔离装置可打出一道宽≥16米，高≥5米的救援通道； 3.▲机器把手带有自动调节阀门，可任意调节流量设计标准； 六、多功能破拆工具： 1.由经锻造热处理的高强度合金钢制造； 2.可砍、凿、撬和拔钉，多种功能组合一体，工具柄可伸长（加长力矩）或缩回（方便储存）； 七、专用多功能拉杆背包： 1.采用高强度耐用材料；2.内置高强度EVA垫层固定模块；3.颜色为橘红色，外面贴缝3M反光条，增加夜间可视性； 4.▲配备拉杆、背包带、斜挎带，方便搬运； 八、配置：65mm快速接口的开关水枪手柄3把，360°深层延伸灭火枪头1个，喷雾枪头2个，直流枪头1个，能量引导枪头1支，延长杆3支，烟雾隔离枪头1个，65mm快速接口烟雾隔离装置开关枪柄1把，可拆卸多功能破拆工具1把，专用多功能拉杆背包1个，使用说明书1本； 九、整套重量≤17公斤； 十、▲提供认证复印件并加盖制造商公章，原件备查； 十一、▲产品提供产权证书复印件并加盖制造商公章，原件备查； |  |
| 85 | 手动破拆工具组 | 可进行撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料，适合在狭窄空间使用。防滑手柄，可伸缩，工具头可拆卸更换。整套包含：PRT杆、撬斧和拔钉锤、尖嘴凿、标准型1寸阔凿、破锁拔钉锤、金属切割工具、携带箱。 |  |
| 86 | 机动链锯 | 发动机: 2-mix 混合2冲程发动机，符合国‖排放标准 功率 :≥5.4 Kw/7.3 hp 、气缸排量:≥91.1 cm³ 最高转速:≥13500 rpm 、重量:≤7.4 Kg、动力重量比:≥1.37 Kg/Kw 导板长度 :≥25”、链条类型:≥3/8” 、燃油箱容积 :≥0.8 L 燃油消耗率 :≥534 g/kw.h、锯切效率:≥91 cm²/s、手感振动:≥6.0 m/s² |  |
| 87 | 无齿锯 | 引擎 ：层流扫气风冷2冲程引擎、功率 ：≥5,0 kW / 6.8 hp 气缸排量 ：≥98.5 cm³、重量：≥11.6 kg、锯片直径 ：≥350 mm 最大切割深度：≥125 cm 、符合国‖排放标准、可自由调节位置的镁合金防护罩、自带快速接水装置 |  |
| 88 | 多功能挠钩 | 该消防挠钩更换杆头后派生出的产品有：消防斧、消防木榔头、消防爪耙、水平和标高测量尺、消防撑顶器、长柄消防锯、消防剪、探路棒、医疗担架等，同时由于挠杆柄采用高强度的绝缘材料做成，挠杆为多节组合式，且杆头更换简单快捷，可以在救援现场根据场所条件要求，组合变换出不同长短的杆柄。同时还可以根据现场需求，在不同长短的柄上换上不同功能的杆头，从而实现多功能和各种长度杆柄的组合使用方式。 |  |
| 89 | 支撑保护套具 | 重型支撑套具主要用于建筑物坍塌、隧道坍塌、废墟救援、坑道救援以及车辆事故等各类灾害事故现场救援。所有支撑柱和延长杆均由高强度轻质合金制成；采用气动、手动控制支撑杆进行快速支撑作业。其构造简单稳定，组装和拆卸方便，无需专门维护工具。整套设备不少于70件套配件组合而成。 1、单根支撑柱支撑力≥12T，安全系数为4:1，最大支撑力48T。单根顶升行程91-185cm,支撑范围：91-307cm，套组主要包含2种规格共计6根支撑柱，规格为91-147cm/119-185cm，3种规格共计6根延长杆，规格为30.5cm/61cm/122cm。 2、配有5种规格不少于12件底座，底座可进行垂直、倾斜、水平等多种角度支撑作业；配备6种不同规格的工作头，工作头的数量不少于24件；控制单元及附件应包含：紧固带、钩型扳手、钢钉、双重控制器、压力调节器、脚踏泵、6.8L气瓶、5米气管附件等共计22件。 ▲提供检验报告复印件. ▲符合 GJB9001C-2017质量标准。 |  |
| 90 | 移动式排烟机 | 用于火灾现场的正压排烟及送风;通过选配的水雾发生器、可喷水雾；连接泡沫发生器后、还可打泡沫。 1.创新叶轮及防护罩的完美结合，加之强劲风力技术的应用，排烟机重量减轻5%的同时、排烟量更是提高了20%。 2.防护罩格栅间隙小于8mm、符合欧盟安全标准、为消防战士提供最大防护。 3.功率≥4.8HP(3.6KW) 4.排烟量52550立方米/小时； 5.强劲风力技术、超强风压，在距离入口2-6米处排烟效果等同； 6.风扇直径40CM、加固型合成树脂叶片； 7.金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 8.机器可连续运行2小时10分钟； 9.产品尺寸：≥55X55X49CM; 10.产品重量:≤39.6KG； 11.配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度； 12.配有斜度调整杆、可使风机向下倾斜10°； 13.▲提供产品认证证书、两年质保期. |  |
| 91 | 红外线热成像仪 | 手持式（也可挂在消防员身上），用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻，可穿透烟雾和黑暗查找火源、解救被困人员、寻找隐藏的暗火和危险物品。 1、成像性能： 探测器类型：非晶硅；光谱响应（波长）：7～14μm 超高分辨率：≥384×288（探测器）、成像清晰；镜头：材料锗；、视场角：51°（水平）×40°（垂直）、 间距：35cm至无限远、热灵敏度：50mK（0.05℃+ 0.01℃）；测温范围：-40℃ 到1150℃ 帧频：60Hz；启动时间：5秒； 图像显示：--火场 搜寻 黑热 冷探测 全彩等3种模式 ； --图像定格技术、方便消防员分析现场情况 --带激光指针、方便消防员辨别物体及方向 -2倍及4倍变焦 具备拍照及录像功能：可存储1000张照片/8小时录像 可直接在设备上回看、也可下载到电脑上; 温度显示：移动杠杆式数字显示、且根据现场温度变化显示不同颜色 2、物理特性： 尺寸：≥165X140X85mm；重量：≤950克（含2块电池）；显示屏：≥4英寸LCD显示屏、≥76800像素 3、电池系统： 种类：内置两块LiFePO4磷酸锂铁充电电池；该电池在温度超过140℃时、不会像普通锂电池一样产生易燃气体，充分保证消防员安全 工作方式：每块电池均可独立给设备供电、无需关机即可更换电池、运行时间：6小时(录像功能开启5小时)；电池寿命：充电＞5000次 4、环境性能： 高温测试：260℃ 5分钟/150℃ 15分钟；防护等级：IP67、防尘防水；抗跌落：2米（水泥地面） 5、产品配置： 主机1台，充电电池2块，交流充电器1个，伸缩式系带1个，USB数据线1根，IP67防水防震运输箱1个；拆卸式手柄：方便手持； 6、无线传功能： 可将画面实时无线传输到电脑、平板或智能手机，空旷空间传输距离100米。 ▲质保期5年（探测器为10年） |  |
| 92 | 水盾水枪 | 1、该水盾水枪用于屏蔽烟雾、火焰和热量，隔绝危险的蒸气和灰尘，使物体冷却，以保护人员或财物。适用于公安消防部队、石油化工企业、罐装区、货运作业区域（货代）、施工区（如拆除或施工、爆破、除石）、石坑等。 2、能在几秒钟内形成水幕屏障，以隔绝火焰、烟雾、飞火、热量、尘云、有毒气体和蒸气。 隔离火灾，保护受到火灾威胁的物体，并降低灰尘和气体的浓度。 3、为了组建一个大型保护屏障，可以将多个水盾水枪排成一排。 4、水盾水枪主体由涂覆树脂外漆的、经T6热处理高强度防腐蚀铝合金AC-AlSi7Mg0.3制成；幕屏和接口由锻造工艺生产的铝合金AC-AlSi7Mg0.3制成，可消除金属的铸态疏松、焊合疏松，内部质量高，力学性能好，更能胜任高压高温等严峻恶劣的工作环境。 5、流量：≥800升/分钟@8bar工作压力。水幕最大宽度30米，水幕最大高度10米. 6、除标配入水口为内扣式接口外，该专业中倍数泡沫枪可以配置所有国际通用接口，也提供快插接口、螺纹式无接头的型号。 7、最大工作压力≥1.6MPa。 8、长x宽x高：≥250x210x120（mm），体型小。 9、非常轻巧，重量约1.1Kg。 |  |
| 93 | 液压开门器 | 液压开门器与手动泵配合使用，主要用于快速打开锁死的房门、卷帘门、窗户等；主体部分为高强度合金制造，具有体积小、重量轻、携带方便；开启力大、开启能力强等特点； 开门器：额定工作压力:63Mpa；最大开启力:70 KN；闭合长度:≤230 mm；开启距离:117 mm；撑顶力≥100KN, 质量:≤5.5 kg； 手动泵：额定输出压力 63MPa，输出流量 ≥0.83ml/次 低压工作压力 5-10MPa；低压流量 ≥7.5ml/次； 液压油油箱容量 ≥0.7L；最大手柄力 ≤260N 质量 ≤3.2kg ▲需提供产品检验报告复印件。 ▲产品需符合GJB9001C-2017质量标准，需提供相关资质证书加盖制造商公章扫描件 |  |
| 94 | 背负式CAFS灭火系统 | 整套产品包括：配减压器及压力表的2升300Bar压缩空气钢瓶，10升钢制储液罐（混合室），承载框架，承载背带，灭火喷枪。 该设备即可以使用泡沫液又可以使用水灭火。 灭火级别：55A/233B、电气系统：1000V,灭火距离为一米 适用温度范围：0至60摄氏度、工作压力：≥18Bar 喷射范围：14-18m、流量：≥18.2L/M（湿）10.9L/M（干） 喷枪长度：≥1.5m、重量：≤16.5kg(空)、尺寸：≥57*24*35cm ▲投标时需提供产品认证证书复印件。 |  |
| 分包5. |
| 95 | 导流式直流喷雾水枪 | 导流式直流喷雾水枪是可直流可喷雾调节的水枪，在使过程中可以实行开花和直流的轻松转换，中间带有铜管，是消防人员灭火力场合必备用枪。直流射程≥28m。额定流量8L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）,通过旋转枪头实行直流和喷雾形式的转换，接口公称直径：65mm。与连接好的水带接口扣合顺时针可旋转90度以上 |  |
| 96 | 手动隔膜抽吸泵 | 应用场合： 用于灾害及泄漏现场输转有毒、有害液体。采用耐腐蚀材料制成．可以对危险及非危险液体进行排污：全手动操作，两端连接PVC软管，带橘黄色耐腐蚀安装固定板及橘黄色整理箱,该泵尤适于泵送剪切敏感性或含微小固体颗粒的流体，经久耐用、便携、可任何位置安装，两端带有阴螺纹快速接头；配备泵身固定板 技术参数： 流量：最大70升/分钟（4.2t/h） 可通过最大颗粒：直径12mm 进出口尺寸：DN25 ▲自吸高度：最大5米 进水管：3米 出水管：6米 |  |
| 97 | 防爆输转泵 | 应用场合： 运用于防爆场合输转易燃易爆液体，手提式设计，移动方便。通过欧洲最高防爆标准ATEX100认证，特别适合灾害现场易燃易爆及有害液体的相对于容器及容器间的输转。 技术参数： 电压：220V AC 功率：700W 流量：最大150L/min 扬程：最高17m ▲防爆等级：EEX de IIC T5 允许颗粒直径：6mm 插入深度：1000mm 介质粘度：最大2000cps 出口口径：DN25 |  |
| 98 | 无火花工具组 | 合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，硬度HRC35，共21种规格。 |  |
| 99 | 两叉分水器 | 符合 GA868-2010《分水器和集水器》标准， 有一个进水口,二个出水口，可以随时关闭, 控制水流,便于增加和调换支线水带，主要用 于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝镁合金,由 本体,锻压接口等组成，本体表面经过喷塑处 理，接口经过阳极氧化。工作压力：2.5Mpa， 进水口径：80mm，出水口径：2×65mm,重 3.5KG |  |
| 100 | 三叉分水器 | 符合 GA868-2010《分水器和集水器》标准， 有一个进水口,三个出水口，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带，主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成，本体表面经过喷塑处理， 接口经过阳极氧化。工作压力：2.5Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。重 5KG |  |
| 101 | 65MM止水器 | 产品由阀体与接口组成，接口：锻造工艺，阀 体是浇铸工艺，表面阳极氧化，规格是65卡式接口或 65 快速接口，工作压力是：2.5MPa, 测试压力(MPa)：4.0,适用介质：水、水和泡沫混合液. |  |
| 102 | 80MM止水器 | 产品由阀体与接口组成，接口：锻造工艺，阀 体是浇铸工艺，表面阳极氧化，规格是80卡式接口或 65 快速接口，工作压力是：2.5MPa, 测试压力(MPa)：4.0,适用介质：水、水和泡沫混合液. |  |
| 103 | 中转水囊 | 一、产品要求 可折叠的环保型贮水容器，适用于户外宿营、森林消防、部队野外训练或无固定储水设施条件下使用，可解决水资源应急应用问题，目前是保障部队生活用水的一种定型供水装备。 软体储水罐，又称软体贮水罐，软体水罐，折叠水罐，圆台形水罐，圆葱形水罐等。 采用开放式结构，既可用于回收污水，也同样适用于储藏清水或者洗消液。随着液体的充入，水袋靠浮力与水位的升高同步升高，非常方便使用 二、产品特性 软体储水罐，由罐体及防尘盖组成。 材料强度高，重量轻，无毒，无味，不污染水质； 罐体内外部均采用涂层工艺，其涂层耐老化、耐水性良好； 水罐可移动、搬运灵活； 水罐取水方便，包装简单，无水时可折叠存放。 三、产品特点 1、耐水性:在水的作用和被水浸润后性能基本不变，在水的压力下具有不透水性。 2、稳定性: A.温度稳定性：在高温下不流淌、不起泡、不滑动；低温下不脆裂的性能。亦可认为是在一定温度变化下保持原有性能的能力。 B.大气稳定性：在阳光、热、氧气及其他化学侵蚀介质、微生物侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗老化、抵抗侵蚀的能力。 3、抗裂性:在承受建筑结构允许范围内荷载应力和变形条件下不断裂的性能。 4、柔韧性:对于防水材料特别要求具有低温柔性，保证易于施工、不脆裂。 四、技术参数 产品材质：双面涂层牛津布（食品级）/ 双面涂层夹网布（PVC） 材质颜色： 迷彩、军绿、（天）蓝色等（或根据需求） 产品规格：2立方 |  |
| 104 | 救生软梯 | 救生软梯是一种用于营救和撤离被困人员的移动式梯子。长度15m，荷载1000kg。 |  |
| 105 | 20米65mm水带 | 严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告。 水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力6.57MPa，延伸率为4.2%，膨胀率为5.7%，附着力强度为37.2N/25MM,每卷长度为20米。 水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 |  |
| 106 | 20米80mm水带 | 严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。 水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力6.92MPa，延伸率为3.8%，膨胀率为3.5%，附着力强度为59.8N/25MM,每卷长度为20米。 水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 |  |
| 107 | 水带包布 | 符合消防行业标准，水带包布用于包裹消防水带破漏处， 是消防车必备的附件之一，它由帆布带和金属夹钳等组成.长 44mm，宽 80mm，重量为： 0.55kg. |  |
| 108 | 水幕水带 | 产品严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。 内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、防穿刺、耐磨蚀、阻燃性好、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带每隔20cm有铆钉，铆钉装订牢靠，当高压水流通过水带可以形成水幕墙起到阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽。高压情况下不会脱离。长度为20米 水带两头均配有相应口径的快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 |  |
| 109 | 水带挂钩 | 符合消防行业标准，水带挂钩是悬挂消防水带 的工具，是消防车的附件之一。水带挂钩是由帆布带、金属钩和金属半环组成。长 50mm， 宽 30mm，重量为：0.55kg. |  |
| 110 | 轻型移动式水炮 | 产品有专利证书 本产品具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳等优点。水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理，自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场，是理想的移动式消防装备器材。额定工作压力Mpa：0.8,流量：30L/S,射程≥55m.喷雾角(°)≥90,俯仰角(°)：+30～+70,可连接2条65水带接口，重量≤10.5KG,水炮进水口含有单向阀，可以使用单条水带 |  |
| 111 | 单干线快攻炮 | ⑴.最大工作压力≥16公斤，炮体由经过T5处理的新型铝合金AGS制成，表面采用NITUFF工艺硬质阳极氧化涂层，耐高温、抗腐蚀； ⑵.炮头采用防撞击橡胶制造，橡胶齿设计喷雾时可产生极细小的水珠； ⑶.配备橡胶搬运和开关手柄，一键开启折叠式固定支架，支架配备碳钨固定防滑钉； ⑷.配备安全带和固定环，操作更安全； ⑸.内部配置湍流过滤网，可过滤杂物和使水流更集中； ▲⑹.配备水/泡沫两用炮管，发泡倍数为10，7公斤压力下流量≥2000升/分，射程≥60米； ⑺.开关阀门为球阀，水平调整角度≥52°，垂直调整角度：24至76°，调整方式为手动； ⑻.尺寸≤438*255*525mm； ⑼.重量≤11KG。 |  |
| 112 | 水泡沫两用枪 | 1.材料采用合成材料和铝合金AGS制成，5高温热处理，表面硬质氧化处理； 2.流量：250升/分@0.6Mpa； 3.射程≥25米@0.6Mpa； 4.最大工作压力1.6Mpa； 5.枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花、喷雾； 6.旋转枪头可调节流量； ▲7.枪头采用一体式发泡管,前后拉动即可快速喷射泡沫； ▲8.枪头采用一体式发泡管,前后拉动即可快速喷射泡沫； ▲9.发泡倍数：10； ▲10.根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作； 11.重量：≤2.2公斤； |  |
| 113 | 毁锁器 | 采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 （1）．充电式电钻： 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分； 最大钻距：47牛顿/米；钻夹头：13毫米； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米； 重量（不含电池组）：1.7千克。 （2）．镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4安时；重量：0.7千克。 （3）．充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz； 充电时间大约：60分钟；重量：0.4千克。 （4）．外包装尺寸：660*500*210mm，毛重：10Kg |  |
| 114 | 高倍泡沫发生器 | 符合 GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。本装置使用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂，适用于各种具有腐蚀性泡沫,具有灭火能力强、速度快、成本低、损失少等优点。适用于控制和扑灭 A 类和 B 类火灾。特别适用于有限空间大面积火灾的扑救。混合液体压力范围（MPa):0.3-0.8,混合液流（L/min):140-280, 发 泡 量 （ 立 方 米 /min):35-70, 发 泡 倍 数（倍）:200-1000,混合比（%）:3.6 |  |
| 115 | 折叠式救援梯 | 铝合金两用梯，颜色：银色，承重≥120kg，人字阶数：5-8，直梯阶数：9-15，站立高度：90-180cm，重量：≤14kg |  |
| 116 | 冲锋舟 | 产品要求：玻璃钢防汛抢险舟应以船外机为动力，专用于防汛抢险的玻璃钢舟。应具有重量轻、不沉性好、抗损坏能力强等特点，可在内河B类航区中防汛抢险救灾使用. 规格：600cmx190cmx73cm 材料：使用优质玻璃钢制造 乘员：12-14人 载重：1200公斤 吃水深度：35cm 排水量：50立方米 自重：300KG 航速：45~55Km/h 动力：尾部可挂40-60马船外机 基本配置 1、全玻璃钢船体2、双层内胆 3、全艇不锈钢拉环、吊环.1基体材料应为通用型不饱和聚酯树脂， 基体材料固化后树脂浇铸体试样应符合下列性能要求： a)巴氏硬度≥35； b)热变形温度≥55℃； c)极限延伸率≥2.0％。 舟体板材的力学性能应符合以下要求：拉伸强度＞150MPa；弯曲强度＞180MPa；冲击强度＞180KJ/m2。 增强材料应为玻璃纤维及制品。主要包括无碱布、中碱布、表面毡、短切毡等。 胶衣树脂应为船用耐水型聚酯树脂。 牵引力、系留环、吊装环等金属件应为钢制，表面热镀锌或镀铬，也可采用不锈钢；挂机垫板应为铝制。 舟体内壳应为乳白色，外壳为橙色，色泽一致、字迹清晰、规范。在人员行走且易上水的表面应采取有效防滑措施。 舟体内外壳表面应光顺、平整光洁、无痕迹、划痕。不得有起皱、龟裂、分层、硬伤、气泡等缺陷。 牵引环、系留环、吊装环等应表面光洁、镀层均匀、无锈斑、无毛刺、螺丝不得松动；挂机垫板表面要有防滑纹、与舟体粘接牢固。 船外机： 具有性能稳定,马力强劲,油耗低,排污少等特点,优异的防锈防腐系统更能增加船外机的耐久性。 机油供给：预混 随机油箱：24L 尾板高度：551mm 螺旋桨：13”铝 净重：72-81.1kg 启动方式：手动启动 排气量：703cc 操舵系统：后操 缸数：2 调整和倾斜方式：手动倾斜 最大油耗：20l/h 发动机类型：L2 全油门操作范围：4500-5500RPM 螺旋桨最大输出功率对应转速：29.4 kw(40ps)/5000r/s 拖车架： 船用拖车，主要适用于游艇，汽艇，钓鱼艇，摩托艇，沙滩四驱等多种船型. 主要参数： 尺寸：6460x2200mm 载重：1000KG 轮胎：185R14C 轴数：单轴 重量：340KG 刹车：标配不含可外加 主要配件： 热镀锌厚0.2MM 千斤顶 绞盘&PU材料顶托轮 真空轮胎&热镀锌钢圈 底拖轮 U型螺丝&不锈钢防松动帽 LED防水尾灯 轮毂 滚轮 |  |
| 117 | 船外机 | 具有性能稳定,马力强劲,油耗低,排污少等特点,优异的防锈防腐系统更能增加船外机的耐久性。 机油供给：预混 随机油箱：≤24L 尾板高度：≥551mm 螺旋桨：13”铝 净重：≥72-81.1kg 启动方式：手动启动 排气量：≥703cc 操舵系统：后操 缸数：2 调整和倾斜方式：手动倾斜 最大油耗：≥20l/h 发动机类型：L2 全油门操作范围：4500-5500RPM 螺旋桨最大输出功率对应转速：29.4 kw(40ps)/5000r/s |  |
| 分包6. |
| 118 | 水成膜泡沫药剂 | 1、技术性能符合《泡沫灭火剂》GB15308-2006的要求、用于各类型的低倍数泡沫产生器。且能与干粉联用，也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐火灾，广泛适用于飞机场、油田、大型化工厂、化工仓库、油库、船舶、码头等处火灾的预防与扑救。 2、水成膜泡沫灭火剂和水的混合比例6:94； 3、凝固点：≤-10℃ ； 4、PH值：7.6-8.7 ； ▲5、发泡倍数特征值：≥9.7 ； 6、25%析液时间特征值：≥3.8min ； 7、灭火性能：（级别ID）灭火时间≤2min，抗烧时间≥9min； 8、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤7.6，3A21铝片：≤1.8； 9、表面张力mN/m：≤16.3 10、界面张力mN/m：≤2.0 ▲11、保质期≥8年。 泡沫包装符合用户使用需求、提供产品的检验报告 |  |
| 119 | 高倍数泡沫灭火剂 | 1.凝固点≤--12℃ 2.抗冻结、融化性：温度处理前后：无可见分层和非均相。 3.沉淀物，（体积%）：老化前≤0.03；沉淀物能通过180 μm筛；老化后≤0.03；沉淀物能通过180 μm筛。 4.PH值：6.0~9.5 5.腐蚀率［mg/(d.dm2)］：Q235A钢片:≤3.9，3A21铝片:≤1.3 ▲6.发泡倍数：温度处理前：淡水≥600，海水≥590；温度处理后：淡水≥570 海水≥560 7.50%析水时间：温度处理前≥11min，温度处理后≥10min 8.灭火时间：温度处理后≤淡水96S，海水≤106S 9.温度敏感性的判定：为温度敏感性泡沫液 10.有效期≥三年 泡沫包装符合用户使用需求、提供产品的检验报告 |  |
| 120 | A类泡沫灭火剂 | 1、功能要求：控火速度快，火场用水效率高，具有隔热防辐射、防复燃的显著效果，降低火灾现场的水渍损失。适用于普通的高中低倍数泡沫灭火系统。 2、凝固点≤-26℃； 3、PH值7.0-7.3； 4、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤7.2，3A21铝片：≤4.0； 5、表面张力（mN/m）:≤18.5； 6、润湿性：混合比为0.3%时：≤121.5s，混合比为0.6%时：≤75.9s，混合比为1.0%时：≤18.8s； 7、隔热防护性能：发泡倍数≥43.0，25%析液时间≥21min； 8、灭A类火性能：灭火时间≤87s，停止施加泡沫10min内无可见火焰； 9、灭非水溶性液体火性能：IA级别，灭火时间≤3min，25%抗烧时间≥12min； 10、此泡沫为非温度敏感性泡沫液； ▲11、保质期≥3年。 泡沫包装符合用户使用需求、提供产品的检验报告 |  |
| 121 | 水系灭火剂 | 1、水系灭火剂和水的混合比例6:94； ▲2、凝固点：≤-12℃； 3、毒性：0%无毒； 4、灭火性能：≥2A,89B； 5、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤2.6； 3A21铝片：≤0.8； 6、表面张力：≤18 7、抗冻结、融化性：无可见分成和非均相； ▲8、保质期≥3年； 9、能提供消防产品认证证书和检验报告； 泡沫桶：采用密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的高性能HDPE（高密度聚乙稀）材料，标准容量：25L，容器开口直径不大于40mm，配备盖口开启工具，形状：长方体，颜色为白色。 泡沫桶标识：1、标识大小：标识采用红色底纹的PVC材质，大小为200mm*150mm。2、标识内容：包装容器除按照国际标准要求标识相关信息外，还在侧立面单独使用荧光加粗不易檫除、直观醒目的黑体字体标出泡沫灭火剂名称、混合比例浓度、适用水质、最低使用温度、灭火对象等5条基本信息。3、标识位置：在包装容器侧立面中间位置，已设置2个长期性标识。25L包装容器的标识粘贴于容器注液口相邻两侧立面中间位置 |  |
| 分包7. |
| 122 | 系留电源模块 | - 机载电源 - 机载电源采用航空铝合金材质，重量≤700 g - 额定输入电压：300-400 VDC - 额定输出电压：46±1.5 VDC - 负载调整率1.5%，电压调整率1.5%，调整率精度1.5% - 效率：≥97% - 机载电源功率：≥3.5kw - 支持过流保护功能 - 支持输出短路保护 - 支持过温保护功能，触发温度≥80℃ - 支持过压保护：触发值：≥400 V - 预留供电接口，供电接口具备不低于航空插头的可靠性 - 预留光纤接口，光纤接口具备不低于航空插头的可靠性 - 收放线机箱 - 支持手动收放线与自动收放线，内置光纤，线缆长度≥100米电缆； - 重量：≤28 kg（包含线缆）； - 额定输入电压：220 VAC+10%； - 额定工作频率：50/60 hz； - 输出电压：300-410 VDC； - 输入最大电流：12A（输入电压220 VAC额定负载）； - 输入最大冲击电流：14A（输入电压220 VAC额定负载）； （三）、可与使用单位现有系留无人机匹配使用 |  |
| 123 | 双光吊舱模块 | （一）、双光吊舱 - 可见光摄像组件的像素≥200万，具备不低于30倍光学变焦镜。 - 红外热成像分辨率≥640*480 - 跟踪对象大小范围：16*16 pixel ~ 160*160 pixel - 跟踪速度：±32 pixel/frame - 工作电压：12V (3s~4s) - 输出/接口：mirco HDMI 1080p/RJ45/SDI - 存储：SD card up to 128G - 重量约：1240g （二）、保险服务 提供双光吊舱的保险服务一年，当设备因意外事故导致损坏可获得维修费的赔偿。 （三）、可与采购人现有系留无人机匹配使用 |  |

- 项目详细商务要求

注：1、“商务要求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。

2、本“商务要求”在招标时陈述所称的采购人、投标人（中标人），在中标后合同签订时须转换为合同语言的甲方、乙方或买方、卖方。

商务要求明细

2.1项目预算金额

  - 总预算：人民币￥7,008,390.00元

  - 各包组分项预算：

| 包组号 | 最高限价（元） | 包组号 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | ￥702,440.00 | 分包2 | ￥1,008,600.00 |
| 分包3 | ￥823,700.00 | 分包4 | ￥1,508,600.00 |
| 分包5 | ￥634,250.00 | 分包6 | ￥1,840,000.00 |
| 分包7 | ￥490,800.00 | / | / |

  - 投标报价超出各包组预算，即为无效投标。

2.2报价要求(各包组均适用)

- 投标报价均应以人民币为报价货币。

- 投标报价包括但不限于招标范围内所有设备及配件的价格、税费、安装调试费、全部设备及配件的一切费用、货物运至最终目的地的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用、人员培训和售后服务的相关费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切相关费用及企业利润。如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物费用的任何遗漏，均由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。

- 投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同付款方式中规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

2.3货物的包装、交货、安装、调试及验收要求：

- 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 交货时间：自合同签订生效之日起3个月内交货。

- 到货及安装地点：采购人指定地点（佛山市内）。

- 供货渠道：所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，中标人及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。

- 货物的装卸：货物到达采购人指定地点后，由中标人负责货物装卸及发生的一切费用。

- 货物验收：

- 货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往采购人进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由中标人负责。

- 中标人交货时应将货物的发票、配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、合法采购渠道证明等资料交付给采购人；中标人为执行本项目所提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。中标人不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

- 交货前，中标人向采购人递交验收申请书；货物到达采购人指定地点，中标人应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后 5 个工作日内，采购人与中标人双方共同进行验收，验收合格后双方签订签署最终验收合格报告书。

- 货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，中标人须向采购人提供每件货物发票，每件货物还须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、产品质量检验报告、认证证书、型式检验报告和货物有关配件等。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录，采购人有权终止合同，采购人有权要求中标人赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本项目合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担，验收期限相应后延。如果所供货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排调换，以保证所供货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由中标人承担。

- 采购人有正当理由拒收货物或者解除合同的，货物毁损、丢失的风险由中标人承担。采购人（用户）指定地点。

2.4样品要求(各包组均适用)

投标人根据本项目 “项目采购清单”所列明的要求递交样品，投标人所递交样品作为评审委员会的评审依据。投标人可根据自身情况各自考虑是否递交。若投标人未按要求提交样品的，评审时评审委员会则按“评审标准与方法”的评审项作相应扣分处理。如果有样品，请将样品按本招标文件要求的时间内递交至指定地点，评审结束后在采购代理机构规定的时间内取回。

2.5样品的递交(各包组均适用)

- 本项目各包组不允许两个或以上的投标人共用同一件样品，每件样品只能用于一个包组，不能重复作为其他包组的样品，否则将被视为无提供样品处理。

- 各投标人还需满足以下要求：现场根据评审委员会的要求可以对样品进行测试，经评审小组进行耐火试验、敲击、切割等造成损害的，采购方及采购代理机构不承担任何责任，所递交样品在评审结束后退回。

- 样品标识要求：样品标签须由投标人黏贴牢固，标签上须注明投标人名称、包组号、样品名称。

- 提交样品时需提交对应产品的检验报告或认证证书复印件（如用户需求中有要求提供）。

- 由投标人负责货物装卸、保管及发生的一切费用，采购代理机构不负责样品的保管，如样品发生损毁或丢失有投标人自己负责。

- 样品的登记：所提供的样品，投标人必须在递交投标文件截止时间前提交样品，在提交样品时须填写《投标样品登记表》。

- 样品的相关费用由投标人自理，采购人不作任何补偿。

- 评审结束后，采购代理机构将另行通知各投标人样品取回的时间，取回样品时需凭样品提交回执办理取回样品手续，逾期未取，采购代理机构将移交给采购人处理，其责任由投标人自行承担。

2.6质量保证及售后服务(各包组均适用)

- 中标人保证货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何问题的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合招标文件的要求。

- 以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。

- 中标人及货物原厂家应保证货物在正常使用状况下的安全性，而无安全隐患。中标人及货物原厂家应保证货物在保修期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

- 中标人提供货物不少于一年的质保服务，质保期自货物交付后的验收合格并在最终验收报告书上签字之日起计算（如果中标人投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按中标人投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

- 质保期内所有货物非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由中标人应采购人的要求负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：在质保期与保修期内，中标人必须提供24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后24小时内到达现场。

- 质保期内，中标人负责对其提供的全部货物进行维修和维护，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。货物厂家因货物发生质量问题需要成批召回维修的，中标人应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由中标人承担。

- 所有货物保修服务方式均由中标人派员到采购人货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 中标人应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用。

- 依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，并且采购人有权追究中标人的责任。

- 中标人为采购人免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或另行协商安排。

2.7付款方式：(各包组均适用)

履约担保金：合同总价金额超过100万元的，合同签订生效后10个工作日内，乙方委托银行向甲方开具的履约保函或委托金融机构、担保机构出具的保函作为履约担保金，履约担保金为合同总金额5%，担保期限至乙方提供验收调试合格报告书之日止。

预付款：甲方收到乙方委托银行向甲方开具的履约担保金保函后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款（交货并验收合格后抵作货款）。

货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后，乙方凭以下资料：

（1）合同

（2）乙方开具的等额正式发票

（3）验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）

（4）消防产品认证证书、合格证等其他甲方要求的材料

在30个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的65%；

从最终验收合格报告书签署之日起1年后，如货物无质量问题，凭合同中规定的乙方售后服务记录及用户单位反馈意见，甲方在30个工作日内向乙方无息支付合同总价的5％。

- (5)采购人签署验收确认书及申办每期拨款手续均可在7个工作日内完成，属于合同款是市财政局国库支付中心直接支付给中标人的项目，“付款”是指采购人向主管部门发出申请付款文件；

- (6)收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

- (7)中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。

- (8)中标人需分别与货物实际使用单位签订合同。

2.8违约责任(各包组均适用)

- 中标人未能在交货期内交货，每逾期1天应向采购人偿付货物总价的1‰的违约金，如中标人逾期超过50天仍未交齐货物的，中标人向采购人支付货物总价5％的违约金，采购人有权单方面解除合同；中标人须在接到采购人解除合同通知之日起10天内退还采购人预付款及其利息。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。

- 中标人所交付的货物不符合合同规定、未能按期通过验收的，采购人有权拒收，中标人向采购人支付货物总价5％的违约金。

2.9其他要求(各包组均适用)

- 投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，采购文件中未明确的参数，投标人的投标方案须明确，且所报货物的技术参数须真实。

- 本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所要求的技术规格要求。

- 第三部分  投标人须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 1.投标保证金金额： 包组号; 投标保证金; 包组号; 投标保证金. 分包1; ￥14,000.00; 分包2; ￥20,000.00. 分包3; ￥16,000.00; 分包4; ￥30,000.00. 分包5; ￥12,000.00; 分包6; ￥36,000.00. 分包7; ￥9,000.00; /; /. 2.投标保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。 3.投标保证金可以采用银行划账、投标担保函等形式提交，交纳办法详见“四、投标文件说明”投标保证金要求部分。 |
|  | 招标文件的质疑期限 | - 采购人不统一组织答疑会 - 投标人质疑期限：采购文件公告期限届满之日起7个工作日内； |
|  | 投标文件的递交 | 投标人应凭以下资料递交投标文件（加盖投标人公章），否则，采购代理机构将有权拒收： - 法定代表人/负责人资格证明书 原件； - 法定代表人授权书 原件【若法定代表人亲临现场参与投标的，则不须提供】； - 法定代表人或授权代表本人身份证 原件。 |
|  | 投标文件递交数量 | - 《投标文件》密封包：一份【内含《投标文件》1份正本和4份副本】； - 唱标信封密封包：一份【内含《投标报价汇总表》原件1份，《退还投标保证金声明》原件1份，投标文件电子光盘/U盘1份】。 |
|  | 投标文件的制作要求及密封要求 | - 《投标文件》由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、价格部分及其他文件共六部分组成，并将上述六部分内容装订为一册。 - 《投标文件》的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章。 - 唱标信封必须与投标文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖投标人公章。“电子文档”（光盘/U盘）表面须标明投标人名称，密封于唱标信封之内。 - 不同包组的投标文件须分开制作。多个包组不能同时制作在同一投标文件中。 - 所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。 |
|  | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效， 中标单位的有效期延续到项目服务期满之日 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 中标服务费 支付方式 | 中标服务费由各包组中标人在领取《中标通知书》原件时,向采购代理机构一次性支付。 |
|  | 中标服务费 收费标准 | 由各包组中标人在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付，计费基数为各包组中标价，中标服务费收费标准按国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）中货物类收费标准执行。 |

- 二、总则及概念释义

- 招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目内容及相关伴随服务。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

- 招标适用法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及政府其他相关法规。

- 本《招标文件》使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是佛山市消防救援支队。他是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。

- “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司，是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评委会成员。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人。

- “中标人”系指由评标委员会按本《招标文件》所列述的相关标准，评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会（评审小组）” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作小组。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”、 “天数”、 “时间”在无特别说明时系指公历日及北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告，属于国家认监委颁布《产品目录》范畴的产品，必须获得《中国强制认证》（CCC认证）。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “轻微偏离”系指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 合格的投标人：

- 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，依循正当途径通过采购代理机构的资格登记审查后获取本招标文件，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。若投标人未符合上述条件的，其投标将被视为无效。

- 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。重大违法记录指的是：①县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚除外；②各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。投标人若被发现在参加本次投标之前三年内具有重大违法记录的（含其授权服务的子公司、分公司等），将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

- 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

  - 彼此存在投资与被投资关系的；

  - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。不合格的投标人、相关的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

- 知识产权：投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。否则，中标人须承担由此而引起的一切责任和费用。

- 投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标所涉及的一切费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 纪律与保密事项：

- 投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

- 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

- 从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评比阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

- 中标确定后，采购人或采购代理机构不对未中标的投标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 勘探现场及咨询答疑会：

- 投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。

- 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

- 若项目不集中统一举行现场勘探时，投标人可自行组织考察现场，因此而产生的费用由投标人自己承担。

- 三、招标文件说明

- 招标文件的构成

- 本招标文件是采购人作为阐明所需采购的项目内容及相应的伴随服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

- 本招标文件由刻录电子文档光盘和纸质图纸文件制作，两种介质的文件内容均为一致且具有同等效力，它由：① 投标邀请函、② 采购项目内容、③ 投标人须知、④ 合同书范本、⑤ 投标文件格式共五部分组成。

- 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。按照招标文件的要求编制投标文件和提交全部资料，并对招标文件提出的实质性和条件作出响应。

- 对《招标文件》中所要求的各项条款，如无特别说明，均适用于各个独立分包。

- 对《招标文件》中各类参数、条款和须知中所列的带“★”标注号项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

- 本文中涉及具体型号、产地的产品，仅作为项目质量水平与设备配置的性价比基准，投标人可以此作参考，在不低于此基准且评委会可合理接受的前提下，投标人提供同等参数产品替代。

- 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

- 投标人对本招标文件如有疑问，请按投标邀请函载明的地址以书面形式【包括信函或传真等（应加盖公章），下同】向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

- 根据需要，采购代理机构和采购人在收到投标人递交的书面疑问或澄清要求后，将以书面形式解答或通知本项目的所有投标报名人。答疑或澄清文件将作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，应以答疑或澄清文件的内容为准。

- 投标人在规定的时间内，未对发布的澄清内容或答疑内容作出回复时，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

- 招标文件的修改

- 在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

- 必要时，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 四、投标文件说明

- 原则

- 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应自行承担相应的后果及法律责任。

- 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。

- 投标文件的组成与制作要求

- 投标文件由① 资格性文件、② 评审内容索引、③ 商务部分、④ 技术部分、⑤ 价格部分 ⑥ 其他文件共六部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求统一编制。

- 若投标人同时投两个或以上分包时，投标文件须按分包独立制作，即递交投标文件时，每个分包均须按其内容，提供一套独立包装的投标文件。

- 一般情况下，投标人应以A4版面统一编制《投标文件》，若涉及图纸编制，或有特殊需要而采用A3或其它版面编制时，投标人应自行将不同版面的页面折叠为A4版面。《投标文件》的电子文档应采用Microsoft word格式 或 PDF格式制作，图形文件采用AutoCAD的DWG格式 或 PDF格式，图片采用JPG的文件格式制作，并统一刻录在一份光盘内。

- 投标文件递交的内容和数量详见《投标须知前附表》要求。

- 投标文件的制作以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容须附有中文译注，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件所使用的公章必须为企事业单位公章，且与投标人名称一致，不能以其他业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

- 投标文件自制部分必须打印（副本文件可由盖章签名的正本文件复印而成），每份内页须按序加注页码，且须准确与《投标文件》目录相对应，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

- 任何行间插字、涂改和增删（如有）必须由投标人代表签字确认并加盖投标人公章后方为有效。

- 投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章。

- 投标文件应包含正本、副本、唱标信封和相对应的电子文档，唱标信封必须与投标文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖投标人公章，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，“电子文档”（光盘）表面须标明投标人名称，并加盖公章。一旦正本和副本及电子文档内容有差异，均以正本为准。

- 所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。

- 采购代理机构拒绝接受投标的情形：

- 以电报、电话传真形式投标；

- 密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的投标文件；

- 未按要求报名 或已报名但不按时交纳足额投标保证金。

- 投标人授权代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

- 投标报价

- 本次招标必须对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其报价无效。

- 投标总价是以投标人可独立履行本项目合同义务，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

- 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对耗材、常用配备件、工具、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

- 招标文件没有列明或包含的内容及费用，投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 合同项下，采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价，且未计入投标总价内的，评审时，将被视为存在第二报价方案，投标人的报价将被认作无效。

- 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标总价在投标时间截止后至有效期截止前为固定不变价，投标人不得以任何理由予以变更。此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标人的唯一依据。

- 本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”制度。投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

- 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效投标。

- 投标报价勘误修正准则：

- 开标（唱标）内容与投标文件对应内容不一致，均以开标（唱标）内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准。纸质版与电子版之间内容有差异的，以纸质版为准；

- 投标文件中如出现两个或两以上不相同的投标总价，以投标报价汇总表中的报价为准；

- 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

- 投标报价汇总表与各分项明细报价表或其它相关子项报价表的报价不一致时，均以投标报价汇总表为准；

- 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准。

- 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以评委会审定通过方为有效。

- 投标保证金

- 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

- 投标人应在递交投标文件截止时间前按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金方式：银行转账方式交纳（不接纳现金交纳，保证金必须以本项目投标人的名义汇入）。提交保证金时应在用途栏注明本项目名称、项目编号及分包编号。投标人未按要求交纳投标保证金，其投标文件将作为无效予以拒绝。

- 采用银行划账方式的，应符合下列规定：

投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效且保证金应在投标截止时间前到达招标代理机构保证金账户（温馨提示：周末银行一般不办理对公业务，请提前办理）:

开户名称：广东远东招标代理有限公司佛山分公司

开户银行：广东南粤银行佛山分行

银行账号：930001230900012220

备注用途：第三批装备采购包组（1-7）保证金

投标人填写银行交款票据时，必须清晰填写投标单位全称、投标单位开户银行及账号、所投项目名称，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《退投标保证金说明》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

- 采用投标担保函提交的，应满足投标人须知前附表的要求。（温馨提示：如投标人无可选择的担保机构，可选择下列办理）：

1)佛山市汇衡融资担保有限责任公司联系方式：

联系电话：林先生，13360356820

2)投标保证金保函申请流程

提交资料(投标人营业执照、招标文件)→项目审批→缴交保费→出具保函

| 保函类型 | 资料清单 | 办理时间 | 收款账号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标保函 | 营业执照 招标文件 | 下午三点前付款，当天出保函，三点后付款，隔天上午出保函。 | 开收据收款账户 户名：叶美群 账号：6214-8575-7501-7506 开户行：招商银行佛山分行营业部 开发票收款账户 户名：佛山市汇衡融资担保有限责任公司 账号：2013028709200129735 开户行：工商银行佛山汾江支行 |

- 投标人未按要求交纳投标保证金的为无效投标，其投标文件将被拒绝接收。若为免收保证金的，则本投标保证金条款不适用，但并非说明可免除投标人义务和责任，若投标人出现以下第16.6点中投标保证金被没收的任一情况，则采购方将保留追究投标人法律责任的权利：

- 投标保证金的退还：中标人的投标保证金将在其与采购人签订合同并经见证后五个工作日内予以全额无息退还；未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以全额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后全额无息退还。

- 中标人的投标保证金的退还，必须同时满足以下要求：

- 中标人按投标人须知的规定签订合同，并按合同书范本向采购机构提供合同；

- 中标人按投标人须知的规定支付了足额的中标服务费；

- 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

  - 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标；

  - 投标人不接受评审小组按招标文件的规定对其投标报价的修正；

  - 投标人在规定期限内无正当理由未能根据投标人须知的规定签订合同；

  - 投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

  - 凡没有按照本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知有关规定视为非响应性投标予以作为无效投标处理；

- 投标有效期

- 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目服务期满之日，在此有效期内未经采购人或采购代理机构同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 特殊情况下采购代理机构或采购人可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。不同意该要求的投标人将视为自动放弃，其投标保证金将予以退还。

- 五、评标委员会的组成及评审程序

- 投标文件的递交及开标会

- 投标人代表应按《投标邀请函》所规定的时间和地点递交投标文件。

- 递交投标文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接收任何投标文件。开标前由递交文件顺序的第一名和第二名投标人代表作为全体投标人推选的代表，将与监委代表（如有）共同对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启唱标信封进行开标。对于已开启拆封的投标文件，采购代理机构一概不予退回。

- 在评审过程中，若评委会认为必须临时召唤投标人授权代表进入评标现场时，则投标人授权代表必须在规定时间内到达评标现场处理评委会要求的相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容，具有不可撤销更改的法律效力。对于缺席开标会或在规定的合理时间内未能到达评审会现场的，该投标人将被视为自动放弃投标资格或作无效投标处理。

- 评标委员会的组成及评审工作要求

- 采购代理机构根据项目的特点和专业技术要求依法组建评审委员会，其成员为五人或以上单数，由其他技术、经济等方面的专家组成，其中，技术、经济等方面的专家于开标前一天在相关政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

- 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，采购代理机构可会同监委部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

- 评审期间，评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

- 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定和有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

- 评审流程及相关事项

- 评标方法：综合评分法，满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的推荐为中标候选人。

- 评标程序：

- 对投标人的资格性检查：由采购人或采购代理机构根据国家行业法规和本项目《招标文件》的规定，对照《招标文件》中“资格性文件清单”的内容和要求，以及关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。通过资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作无效投标处理。

- 对投标人的符合性检查：对照本项目《招标文件》的要求，审查投标文件的有效性、合理性、完整性、可行性等，综合评价其对招标文件内容的响应程度。具体应进行以下审查：

  - 投标文件的制作

  - 预算金额（项目控制金额上限）

  - 投标承诺函（投标的有效期）

  - 按招标文件要求提交保证金

  - 报价的完整性

  - 无招标文件规定的投标无效情况

注：上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

- 以上资格性检查和符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。对未能通过资格性检查和符合性的投标人，不进入下一阶段的详细评审。

- 细微偏差修正：细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

  - 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

  - 单价与数量（工程量）的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

  - 分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

注：按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝，并作无效投标处理。

- 详细评审，比较与评价：评委会横向对比各投标文件，重点对各投标文件的技术、商务方案进行评审和综合比较，并对照所公布的量化评分内容进行独立评分。对有效的报价则直接按换算公式折算成对应得分。

- 综合汇总及推荐中标候选人：综合汇总各投标人的得分情况后，以综合得分最高的推荐为第一中标候选人。

- 必要时评委会可临时召唤投标人进入评审现场，或以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明或提供相关证明材料。投标人须予以配合，并按要求于规定时间内响应评委会要求，但该过程中任何人不得以任何方式改变或撤销投标文件中任何实质性内容。

- 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的有效性和响应情况，仅基于投标人所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据或传言。

- 废标条件与处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人（通过资格性检查和符合性检查的投标人）不足三家；

- 投标人的报价超过了采购预算或项目控制金额上限；

- 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

符合第21.1-21.3条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

- 无效投标行为的认定

- 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

- 在近三年内参与政府采购活动中，出现被警告处罚等不良记录或正处于处罚期内；

- 投标主体不明确；不符合招标文件中合格投标人的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

- 未按招标文件要求盖章、签字的

- 投标文件提供虚假材料的，或以假借、挂靠他人名义或用串谋等不正当手段、形式参与投标，违反了诚实信用、公平竞争原则；

- 独立投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

- 投标人未如期提交投标保证金或金额不足，投标及报价有效期不符合要求；

- 投标文件逾期提交或制作严重不符合要求，无效的印章、签字；

- 未能有效通过初审检查，对必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离，或未满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

- 报价均超过了采购预算或项目控制金额上限；

- 评标期间，没有响应评委会要求提供证明材料，或提供证明材料未能达到响应要求；

- 拒绝、对抗评委会所作的决定或合理要求；

- 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。

- 六、评审标准与方法

- 评审方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质要求且按照评审因素的量化指标评审，以各包组综合总得分最高的投标人推荐为各包组中标候选人。

- 详细量化评审内容如下：

- 权重分配（总分100分）

| 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 40% | 30% | 30% |

(各包组均适用) 《技术商务评审表》

| 序号 |  | 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（40分） |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术条款响应程度 | 10 | 根据采购内容技术条款，完全满足或优于的得10分，每一项非标注“▲”的参数不满足或负偏离扣1分，每一项标注“▲”的参数不满足或负偏离扣2分，扣完为止。 注：如设备采购清单中要求提供证明资料的，则在响应文件中须提供对应产品参数的证明资料。 |
| 2 |  | 货物先进性、质量可靠性 | 10 | 根据投标人对所投包组提供产品的设备选型、配置、技术含量等科学合理、先进性、可靠性进行综合评审： 1、设备选型、配置、技术含量等方面科学合理、先进可靠的，得10分； 2、设备选型、配置、技术含量等方面基本合理的，得7分； 3、设备选型、配置、技术含量等方面合理性较差的，得4分； 4、不提供方案不得分。 |
| 3 |  | 供货能力 | 5 | 根据投标人对所投包组供货的组织安排及供货能力进行综合评审： 1、供货组织方案科学、供货时间优于项目要求：得 5 分； 2、供货组织方案合理、供货时间能满足项目要求的：得 3 分； 3、供货组织方案较差，供货时间能满足项目要求的；得 1 分； 4、未提供的不得分。 |
| 4 |  | 样品综合评审 | 15 | 对所投包组提供实物样品的种类数量、外观、质量、产品功能等（包括对应技术参数要求提供的检测报告、质量保证）等进行综合评审： 1、样品的种类数量、检测报告及质量证书、质量、性能等能完全符合项目要求的得15分； 2、样品的种类数量、检测报告及质量证书齐全，质量、性能基本符合要求的，得10分； 3、质量、性能较差，样品的种类数量、检测报告及质量证书不齐全的得5分。 4、没提供样品或样品的质量、功能不符合项目要求的，得0分。 |
| 商务部分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 商务条款响应程度 |  | 3 | 能完全响应或优于得 3 分；每出现一项不满足的扣 1 分/项，扣完为止。 |
| 2 | 售后服务计划及承诺 |  | 6 | 根据对投标人售后服务点、服务计划、承诺等进行综合评审： 1、方案详细具体、合理、可行的，响应时间最快的：得 6 分； 2、方案不够详细具体，部分符合实际情况：得 3 分； 3、方案偏离本项目实际情况较大、缺乏可行性：得 1 分； 4、未提供的不得分。 注：需提供售后服务点的营业执照或合作协议等证明材料。 |
| 3 | 同类项目经验 |  | 9 | 提供2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每个同类项目得1分，最高得9分。 注：须提供合同关键页及中标通知书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 人员培训计划及技术支撑 |  | 6 | 根据投标人对所投包组采购方人员的培训和技术支持方案进行综合评审： 1、培训计划与技术支持方案合理、详尽的，得 6 分； 2、方案较合理，不够详细具体的，得 3 分； 3、偏离本项目实际情况较大的，得 1 分： 4、未提供的不得分。 |
| 5 | 设备应用应急处理方案 |  | 6 | 根据投标人针对本项目所投包组提供的设备应用应急处理方案进行综合评审： 1、应急处理方案完善，详细，可行的得 6 分； 2、应急处理方案基本符合要求的得 3 分。 3、偏离本项目实际情况较大、缺乏可行性的得 1 分。 4、未提供的不得分。 |

价格部分（30分）

| 价格 部分 | 30% | 在各最终有效报价中，以满足招标文件要求且最低报价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按下列公式折算递减。即： 评标基准价 = 有效最低报价 = 满30分 其他投标报价得分 = (评标基准价÷有效投标报价)×30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1- 6 %)

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 评分汇总：

技术和商务部分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格部分总分＝ 统一公式计算得分

综合总分＝技术总分 + 商务总分 + 价格总分

（每次评分汇总均精确到二位小数）

- 推荐结果：

- 评委会将各投标人技术、商务、价格进行综合汇总，按总分最高者推荐为第一中标人候选人。当有两名或以上有效投标人综合总得分相同时，则按以下顺序进行优先推荐：

- 按价格部分得分最高者，优先推荐为中标候选人；

- 若上述第①点得分仍然相同的，则按技术部分得分高者，优先推荐为中标候选人；

- 若上述第②点得分仍然相同的，则由评委会通过独立投票决定排序，投票按照少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。

- 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

- 七、评审结果确定及合同签订

- 中标结果的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

- 中标通知

- 当采购人确定评审推荐结果后，中标结果将在相关法定媒体中发布，具体发布媒体详见《投标邀请函》。

- 中标结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目 编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

- 中标服务费

- 中标人应在领取本项目《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付本项目中标服务费，中标服务费收费标准详见《投标须知前附表》。

- 中标人收到中标通知后，须在规定时间内向采购代理机构缴纳中标服务费用，并领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

- 中标服务费收取方式：现金 或 银行转帐。

- 合同的订立和履行

- 中标人在自《中标通知书》发出之日起30日内，应委派授权代表与采购人签订政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料、《中标通知书》等，均作为合同订立的依据。对投标文件及澄清复件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购代理机构的理解确认为准。

- 在不违背各方认可的文件内容前下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商补充修订。

- 购合同从采购代理机构见证之日起生效。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

- 第四部分  合同书范本

注：在不违背各方认可的文件内容前提下，对个别非实质性条款可由合同当事人协商修订，最终以甲、乙双方签订的合同为准。合同封面也可按甲乙双方意愿，自行编制修订。

佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

合  同  书

合同编号：              .

甲    方： 佛山市消防救援支队 .

乙    方：    （中标人）    .

签订日期：2020年   月   日

甲    方：佛山市消防救援支队

乙    方：

见 证 方：广东远东招标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1、项目主要内容及实现功能目标（双方自行完善或详见附件）

2、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》

3、合同金额

3.1、合同总额人民币  小写：                大写：

4、交货期、地点

交货时间：自合同签订生效之日起3个月内交货。

到货及安装地点：甲方指定地点（佛山市内）。

5、验收要求

1.货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

2.乙方交货时应将货物的发票、配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、合法采购渠道证明等资料交付给甲方；乙方为执行本项目所提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

3.交货前，乙方向甲方递交验收申请书；货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后 5 个工作日内，甲方与乙方双方共同进行验收，验收合格后双方签订签署最终验收合格报告书。

4.货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，乙方须向甲方提供每件货物发票，每件货物还须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、产品质量检验报告、认证证书、型式检验报告和货物有关配件等。

5.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本项目合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果所供货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证所供货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

6.甲方有正当理由拒收货物或者解除合同的，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。甲方（用户）指定地点。

6、质量保证及售后服务

1.乙方保证货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何问题的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合招标文件的要求。

2.以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。

3.乙方及货物原厂家应保证货物在正常使用状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证货物在保修期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

4.乙方提供货物不少于一年的质保服务，质保期自货物交付后的验收合格并在最终验收报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

5.质保期内所有货物非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方应甲方的要求负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：在质保期与保修期内，乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场。

7.质保期内，乙方负责对其提供的全部货物进行维修和维护，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。货物厂家因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，一切费用由乙方承担。

8.所有货物保修服务方式均由乙方派员到甲方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

9.如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠。

10.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用。

11.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

12.乙方为甲方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或另行协商安排。

7、供货渠道

所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，乙方及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。

8、合同价格

1. 合同价格包括但不限于招标范围内所有设备及配件的价格、税费、安装调试费、全部设备及配件的一切费用、货物运至最终目的地的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用、人员培训和售后服务的相关费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切相关费用及企业利润。如果乙方在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物费用的任何遗漏，均由乙方担，甲方将不再支付任何费用。

2. 乙方须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，甲方除了支付合同付款方式中规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

9、付款方式

履约担保金：合同总价金额超过100万元的，合同签订生效后10个工作日内，乙方委托银行向甲方开具的履约保函或委托金融机构、担保机构出具的保函作为履约担保金，履约担保金为合同总金额5%，担保期限至乙方提供验收调试合格报告书之日止。

预付款：甲方收到乙方委托银行向甲方开具的履约担保金保函后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款（交货并验收合格后抵作货款）。

货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后，乙方凭以下资料：

（1）合同

（2）乙方开具的等额正式发票

（3）验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）

（4）消防产品认证证书、合格证等其他甲方要求的材料

在30个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额的65%；

从最终验收合格报告书签署之日起1年后，如货物无质量问题，凭合同中规定的乙方售后服务记录及用户单位反馈意见，甲方在30个工作日内向乙方无息支付合同总价的5％。

- (5)甲方签署验收确认书及申办每期拨款手续均可在7个工作日内完成，属于合同款是市财政局国库支付中心直接支付给中标人的项目，“付款”是指甲方向主管部门发出申请付款文件；

- (6)收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

- (7)乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

- (8)乙方需分别与货物实际使用单位签订合同。

10、违约责任

1.乙方未能在交货期内交货，每逾期1天应向甲方偿付货物总价的1‰的违约金，如乙方逾期超过50天仍未交齐货物的，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金，甲方有权单方面解除合同；乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10天内退还甲方预付款及其利息。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

2.乙方所交付的货物不符合合同规定、未能按期通过验收的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货物总价5％的违约金。

11、提出异议的时间和方法

- 甲方在验收后100天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

- 乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

- 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

12、争议的解决

12.1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，争议纠纷解决为佛山仲裁委。对交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

12.2、争议纠纷解决期间，除提交仲裁委审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

13、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14、税费

- 本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

- 乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366，88338396。

15、合同生效：本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章、广东远东招标代理有限公司见证之日起生效。

16、其它

16.1、所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

16.2、甲方有权利监督合同履行过程，乙方有义务向甲方汇报合同履行情况。

16.3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

16.4、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

16.5、本合同一式       份，甲方执       份、乙方执       份，广东远东招标代理有限公司执二份。

16.6、本合同共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

16.7、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

16.8、本合同签约履约地点：广东省佛山市。

| 甲方（盖章）：佛山市消防救援支队 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 鉴证单位：广东远东招标代理有限公司 | 收款方、开票方须与乙方一致；专户为： 开户名称： 银行账号： 开 户 行： |
| 见 证 人： 法定代表人:钟银英 地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦 |  |
| 合同生效日期： 年 月 日 |  |
| 联系电话：0757-83332518 |  |

合同附件清单：（附后）

附注：

1．本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件；

2．项目重要内容（如：项目标的内容、经甲方审核的项目实施方案、乙方提供的参与本项目实施的项目负责人和其他人员名单、项目组人员的职称证书和资格证书、项目组人员的联系方式、编制内容变更说明、合同条款变更等）可作为附件

- 第五部分  投标文件格式

投标文件封面及目录部分

- 投标人应按本《招标文件》要求，自行设计和编制投标文件的封面和目录部分。

- 投标文件封面上须包含但不限于以下内容：

  - 项目名称和项目编号；

  - 包组号；

  - 投标人名称；

  - 授权代表姓名及联系电话（含传真号码）

  - 注明“正本”或“副本”字样。

- 投标文件必须编制目录，且目录必须清晰、准确，与投标文件中的每页所加注的页码相对应。

- 投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章。

注：投标人须按本部分的格式内容进行排版和编制《投标文件》，如属于格式外的，或本部分未提供具体格式的，投标人可根据投标方案或内容，针对评审子项要求，自行拟定具体格式和设计排版。

- 第一章 资格性文件

资格性文件清单

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 | 数量 | 文件属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法定代表人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 投标承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 守法经营声明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 企业资质、资格性证明 | 按对应格式文件提交、盖章 | 1份 | 复印件 加盖公章 |

特别提示与要求！

以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

- 法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市消防救援支队 / 广东远东招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：2020年  月  日

单位名称：                    （加盖投标人公章）

附：法定代表人性别：                年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       单位性质：

成立时间：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

附：法定代表人的身份证复印件：

粘贴法定代表人身份证复印件 或 直接扫描到此张纸上，并加盖投标人公章 注：若页面不够位置的，可另行附页，但须紧接此页

注：法定代表人 或 授权代表人在递交投标文件时，须向采购代理机构人员出示此份证明书的原件，否则，采购代理机构将拒收其投标文件。

- 法定代表人授权书

致：佛山市消防救援支队、广东远东招标代理有限公司

我单位特授权委任以下之现职员工，作为我方于本项目投标的唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

项目编号：FEGD-CT201332

委任授权代表姓名：   （印刷体）     ，身份证号码：

联系电话（手机）：                   ，现职务：                    ；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、递交投标文件、出席开标全程、响应评委会临时召唤而出席评标现场；按照采购方和评委会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本项目招标文件要求的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

投标人名称：       （全称）              （投标人公章）

法定代表人（或事业单位负责人）：                   （亲笔签名或签章）

职    务：           ；联系电话：          ； 传真号码：           ；

生 效 日 期 ：2020年   月   日。

说明：

1、法定代表人 或 授权代表人在递交投标文件时，须向采购代理机构人员出示此份证明书的原件，否则，采购代理机构将拒收其投标文件。

2、本授权书内容不得擅自删改。如法定代表人（或事业单位负责人）亲临现场参与投标、决策、签字的，则不需此函。

附：被授权人的身份证复印件：

此处粘贴全权代表（被授权人）的身份证复印件（双面） 或 直接扫描到此张纸上，并加盖投标人公章 注：若页面不够位置的，可另行附页，但须紧接此页

- 投标承诺函

致：佛山市消防救援支队、广东远东招标代理有限公司

我方根据《招标文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套投标文件参与下列项目的投标，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 投标项目名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目；（项目编号：FEGD-CT201332 ）

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件自递交投标文件之日起具有不少于90天的投标有效期，若我方获中标资格，投标有效期则相应延长至项目服务期满之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件的要求认真履行中标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳中标服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套投标文件和一切补充文件。

投标人名称：           （全称）                 （投标人公章）

法定代表人（或授权代表）：             （亲笔签名）

承诺日期：2020年    月    日。

说明：本承诺函内容不得擅自删改。

- 守法经营声明书

致：佛山市消防救援支队、广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“佛山市消防救援支队第三批装备采购项目”的招标[项目编号为：FEGD-CT201332]，我方愿参与投标并作出如下声明：

一、我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

二、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的单位提供营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或银行出具的资信证明，如投标人为新注册成立，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。）；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供守法经营声明书）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供守法经营声明书）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件（提供守法经营声明书）。

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

六、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人：（加盖投标人公章）

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（亲笔签字）：

电       话：                传       真：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：佛山市消防救援支队、广东远东招标代理有限公司：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）

承诺日期：    年    月    日

- 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：佛山市消防救援支队、广东远东招标代理有限公司：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此声明，我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此声明。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）

- 日  期：    年    月    日

- 企业资质、资格性证明

重要说明：此处须按序附齐以下材料，详细要求见“资格性文件清单”内容，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件的复印件1份（加盖投标人公章）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或银行出具的资信证明，如投标人为新注册成立，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖投标人公章。）；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料并加盖投标人公章）；

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；（以采购代理机构于资格审查期间在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准）

5）其他投标人认为有必要提供的材料。

- 第二章 评审内容索引

- 2.1 符合性审查索引表

| 序号 | 审 查 内 容 | 是否响应 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的制作（符合签字和盖章的相关要求） |  |  |
| 2 | 预算金额（项目控制金额上限） |  |  |
| 3 | 投标承诺函（投标的有效期） |  |  |
| 4 | 按招标文件要求提交保证金 |  |  |
| 5 | 报价的完整性 |  |  |
| 6 | 无招标文件规定的投标无效情况 |  |  |

- 2.2 评审内容索引表

| 评审内容 | 评审子项对应序号 | 满分值 | 自评分 | 资料所在页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须按本项目的评审子项，结合自身投标方案，自行评估和填写本表。

- 2.3带“▲”号索引表

投标人名称：           （全称）                 （公章）

| “▲”号条款对应序号 | 是否响应 | 资料所在页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- |

注：投标人须按本项目的评审内容，结合自身投标方案填写本表。

- 2.4带“★”号索引表

投标人名称：           （全称）                 （公章）

| “★”号条款对应序号 | 是否响应 | 资料所在页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- |

注：投标人须按本项目的评审内容，结合自身投标方案填写本表。

- 第三章 商务部分

- 商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 所提供的主要产品均可提供近期由相关部门出具的检测报告或质量合格认证 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目服务期满之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目服务期或相关进度安排要求 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 11 | 满足本项目的质保期要求和售后服务要求 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称：                        （加盖投标人公章）

- 企业综合概况

  - 企业基本情况概述

    - 文字描述主要内容（包括但不限于）：企业性质、发展历程、经营规模、组织结构及服务理念、技术力量、管理体系制度等。自述内容必须充分体现企业现阶段的经营情况，拥有的技术优势、特点和专业水平等。

    - 插图反映主要内容（包括但不限于）：经营场所内外貌、生产场所、目前经营主要产品等。

- 企业资质、荣誉

| 序号 | 证书名称 | 等级 | 有效期 | 发证机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

本表附件（附此表之后）：提供上述材料的复印件（加盖投标人公章），否则，该项评审无效。

- 项目业绩

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期 | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

本表附件：提供评分标准中“商务部分”要求的证明资料

投标人名称：        （全称）           （加盖投标人公章）

- 第四章 技术部分

- 技术条款响应表

| 一、技术（服务）条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
| - 1 | - 完全理解并接受对合格投标人技术（服务）要求 |  |
| - 2 | - 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
| - 3 | - 招标文件中的全部技术（服务）条款均能完全响应 |  |
| - 4 | - 同意接受采购方发布的补充通知中各项技术（服务）要求（如有） |  |
| - 5 | 同意采购方以任何形式对我方提供的技术（服务）部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证 |  |
| 二、技术（服务）条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| - 7 |  |  |
| 三、不同意公开的技术（服务）部分内容（如有）： |  |  |
| - 8 |  |  |

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“技术（服务）条款偏离情况

说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述条款内容与“项目技术要求”列述不一致时，均以“项目技术要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人名称：                        （加盖投标人公章）

- 技术方案总体内容

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标人自行编制此章内容。

备注说明：

  - 请各投标人针对本项目的评审方法、评审子项内容进行详细描述说明。

  - 方案内容的设计应充分体现出自身企业专业优势和特点，突出投标货物的扩展性、前瞻性、先进性、可靠性。

- 第五章 价格部分

- 投标报价汇总表

【货币单位：人民币元】

项目名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

项目编号：FEGD-CT201332

包组：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价合计 | ￥ 元。 （大写：人民币 元整） |
| 备注：投标总价明细分析详见《投标分项报价表》。 |  |

注：1、投标文件差异修正准则参见“投标人须知”。

2、投标总价所涵盖之要求参见本招标文件中具体商务要求。

3、投标人的投标总价不得超过项目控制金额上限，详细“项目控制金额上限”见《项目详细商务要求》

4、报价表述限于选用中文大写 或 阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

投标人名称：                   （加盖投标人公章）

授权代表：           （亲笔签字）

日期：2020年   月   日

## 5.2 投标分项报价表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 子项（产品）名称 | 品牌 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购说明详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）分项合计：人民币 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其它服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）税费及其它政策性收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价汇总：￥ 元（大写： 元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案（或报价方案）中所介绍的内容一致相符。

2.报价人应列明按本招标文件所需采购的内容的价格明细。上表中的各分项报价项目未详尽之处，请报价人自行补充。报价人也可根据自身报价情况，自行更改各表头子项名称和扩展本表格。

报价人：（盖投标人公章）                         日期：2020年    月    日

- 第六章 其他文件

- 其他文件资料及说明

本节内容为投标人认为有必要提供的其他文件材料。

本节仅为投标人在项目竞标中可更有效地提升自身竞争力而增设的内容，因此所提交的内容和编制格式等均不受任何限制，一切递交情况由投标人自行决定和设计排版。

中小企业声明函（如有）

（如有请提供相关证明文件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 （项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

4.本公司提供为      （项目名称）        （项目编号：         ）提供的小型和微型企业产品价格为￥        （大写：人民币        ）（没有填写小型和微型企业产品价格视为零元），附：《小型和微型企业产品表》。

投标人：         （公司名称）          （公章）

日期：    年    月    日

本项说明及要求：

1.   本项内容为非必须提供内容，投标人根据自身情况决定是否提供此项资料

2.   小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.   以小型和微型企业产品投标的，如未能完整提供本项资料的，将不能享受相应的价格折扣。

4.	本声明函内容不得擅自删改。

《中小企业声明函》附表：

小型和微型企业产品表

| 序号 | 对应《投标明细报价表》的名称 | 数量 | 制造商 | 制造商是否为小型或微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：         （公司名称）          （公章）

日期：    年    月    日

注：在空格内填写对应《投标明细报价表》的名称及数量。

若为服务类，仅需在序号1的“对应《投标明细报价表》的名称”中填写“服务”

关于中小企业的说明：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所述“第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。”

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

- 唱标信封内容

- 投标报价汇总表

【货币单位：人民币元】

项目名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目

项目编号：FEGD-CT201332

包组：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价合计 | ￥ 元。 （大写：人民币 元整） |
| 备注：投标总价明细分析详见《投标分项报价表》。 |  |

注：1、投标文件差异修正准则参见“投标人须知”。

2、投标总价所涵盖之要求参见本招标文件中具体商务要求。

3、投标人的投标总价不得超过项目控制金额上限，详细“项目控制金额上限”见《项目详细商务要求》

4、报价表述限于选用中文大写 或 阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

5、此表原件须密封于唱标信封内，不须在投标文件（正本）内递交。

投标人名称：                   （加盖投标人公章）

授权代表：           （亲笔签字）

日期：2020年   月   日

- 退还投标保证金声明

致：广东远东招标代理有限公司

我方已按“佛山市消防救援支队第三批装备采购项目”（项目编号：FEGD-CT201332 ）的招标文件要求，于2020年    月    日前以   （付款形式）   方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的转账情况如下：（详见附件－投标保证金进帐单）

转账金额：（大写）人民币        元（小写：￥         元），

账户名称：     （必须是投标时使用的账户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的账号）

开户银行：      省      市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

投标人名称：           （盖投标人公章）

单位地址：

联系人（财务人员）：

单位电话：                 联系人手机：

日期：2020年    月    日

附：我方投标保证金汇款凭证

粘贴转账凭证复印件，或直接扫描到此张纸上，并加盖投标人公章 注：如采用投标担保函形式，须提交银行或担保机构出具的保函复印件（加盖公章），可不递交本声明。

政府采购投标担保函

（若用电汇、转账方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称‘投标人’）拟参加         （项目编号：）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在响应投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中选后响应投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　　元（大写：　　　），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明响应投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代响应投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与响应投标人的另行约定，全部或者部分免除响应投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使响应投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成响应投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地的法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

- 文件包装袋封面标贴格式

佛山市消防救援支队政府采购项目 投 标 文 件 密封内容：□ 唱标信封（含电子光盘） / □ 正、副本文件 请投标单位根据递交文件的内容，相应在上“□”处中打“√” 项目编号：FEGD-CT201332 项目名称：佛山市消防救援支队第三批装备采购项目 □包组 投 标 人： (加盖投标人公章) 在2020年 月 日 午 ： 之前不得启封 递交地点：

- 唱标信封另单独封装并须包括以下内容：

  - 投标报价汇总表 原件；

  - 退还投标保证金声明（加盖投标人公章）

  - 电子文件（须包含资格性文件、评审内容索引、技术部分、商务部分、价格部分；具体格式要求详见“投标人须知”）。

- 重要提示：

- 唱标信封与投标文件（正副本）必须分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，包装文件的封口处须加盖投标人公章或授权代表签名。

- 因交通及停车或有不便，递交投标文件时务请提早到达！

附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东远东招标代理有限公司：

我单位已按规定获取招标文件并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                 邮编：

联系人：                               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号（如有）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

供应商（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期： 年 月 日

随附相关证明材料如下：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

相关说明

1) 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2) 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代

理事项、具体权限、期限和相关事项。

3) 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4) 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5) 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6) 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。

7) 质疑供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8) 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。